STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39

68-100 Żagań

tel. 068 477 79 01, faks: 068 477 79 20

NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 26 maja 2011 r.

PSG.27.9.2011.ZP

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa mostu drogowego na rzece Szprotawa w ciągu drogi powiatowej 1056F w km 5+386 w m. Cieciszów”.

Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Prosimy o weryfikację przedmiaru w zakresie robót drogowych:

- błędnie została określona ilość betonu na ławy pod krawężnik - poz. 140;

- błędnie została określona ilość betonu na ławę pod obrzeże - poz. 140.

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie jakim krawężnikiem należy oddzielić jezdnię od chodnika. Na rysunku szczegółów pokazany jest krawężnik betonowy 20x30, taki też jest wskazany w opisie technicznym, natomiast w Przedmiarach jest krawężnik kamienny.

Pytanie 3:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru Robót drogowych o pozycję związaną z wykonaniem poboczy z destruktu bitumicznego.

Pytanie 4:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru Robót Drogowych o pozycję dotyczącą podbudowy pod chodnik (zjazd) - poz.136.

Pytanie 5:

Prosimy o weryfikacje przedmiaru w części dotyczącej robót drogowych  poz. 129, 130, 133. Analiza planu sytuacyjnego wykazała iż rzeczywiste powierzchnie konstrukcji nawierzchni wskazane w PT są wyższe niż wskazane w przedmiarze.

Pytanie 6:

Zapisy STWIOR dotyczące cech technicznych oraz jakościowych mieszanek mineralno – bitumicznych odnoszą się do wycofanych norm. Zgodnie z zapisami ustawy o zamówieniach Publicznych rozdział 2 art. 30 Zamawiający zobowiązany jest do zachowania zapisów PN przenoszących wymagania Norm Europejskich. Zgodnie z tymi zapisami prosimy o zmianę wymagań odnoszących się do kruszyw oraz mieszanek asfaltowych, na wymagania zawarte  w wytycznych WT 1 z 2010 r – Kruszywa do mieszanek asfaltowych oraz WT 2 z 2010 Mieszanki Asfaltowe, jako zapisów zgodnych z Ustawą.

Pytanie 7:

W specyfikacji technicznej oraz w opisie technicznym jest zapis informujący o zabudowie ścianką szczelną dla obu fundamentów, co jest uzasadnione ze względu na wysoki poziom wody gruntowej. W przedmiarach i na rysunkach ujęto tylko ściankę na przyczółku nr 1. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego nie ujęto w przedmiarach ścianki szczelnej dla przyczółka nr 2.

Pytanie 8:

W dokumentacji jest informacja o bariero-poręczy sztywnej typu mostowego o wysokości 1,10 m. Wg katalogu występują różne rodzaje bariero-poręczy o tej wysokości. Prosimy o uszczegółowienie typu bariero poręczy.

Pytanie 9:

Prosimy o uszczegółowienie wymiarów deski gzymsowej profilowanej.

Pytanie 10:

Grubość asfaltu twardo lanego wg przekroju poprzecznego przęsła wynosi 4 cm, wg przedmiaru 4,5 cm natomiast wg opisu technicznego 5 cm. Prosimy o uszczegółowienie grubości asfaltu twardo lanego.

Pytanie 11:

Prosimy o podanie grubości narzutu kamiennego w poz. 117 przedmiaru.

Pytanie 12:

W poz. 98 przedmiaru jest 8 szt. łożysk. Wg rysunków ilość łożysk to 4 sztuki. Prosimy o potwierdzenie ilości 4 szt. i zmianę w przedmiarze.

Pytanie 13:

W poz. 1 przedmiaru należy wycenić rozbiórkę istniejących fundamentów. Brak jest jakichkolwiek danych. Na jakiej podstawie Wykonawca ma oszacować wartość tej roboty? Czy jest możliwość uzupełnienia dokumentacji?

Pytanie 14:

W poz. 34 przedmiaru ilość zbrojenia to 0,293t. Wg rysunków zbrojeniowych ilość zbrojenia powinna wynosić w tej pozycji 2,115t , tak jak w pozycji 33. Prosimy o potwierdzenie ilości 2,115t i zmianę w przedmiarze.

Pytanie 15:

Jaka ma być klasa betonu kap chodnikowych?

- Wg opisu projektu wykonawczego: 	C30/37  (B35)

- Wg rys. M-PW-21: 			C25/30  (B30)

- Wg SST str. 3:				C25/30  (B35)

- Wg SST str. 78:			C25/30  (B30)

Pytanie 16:

Jaka ma być klasa betonu kap chodnikowych?

- Wg SST: 					C25/30  (B30)

- Wg rys. M-PW-22 pod zestawieniem stali: 	        (B45)

- Wg rys. M-PW-22 opis warstw (przekrój A-A):    C25/30

Pytanie 17:

Prosimy o uszczegółowienie nawierzchni na chodniku:

- W poz. 92 przedmiaru jest nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych grubości 5mm.

- Wg opisu PW na chodnikach zaprojektowano nawierzchnię bitumiczno-polimerową o grubości 6mm.

- Wg SST grubość nawierzchni na bazie kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami wynosi 0,5cm.

- Na rysunku M-PW-05 jest nawierzchnia bit.-polimerowa gr. 6mm.

Pytanie 18:

Jaka jest grubość nawierzchni z asfaltu twardolanego na moście (warstwa wiążąca)?

- Wg SST i przedmiaru: 	4,5cm

- Wg rys. M-PW-05:	4,0cm

Prosimy o wyjaśnienie.

Pytanie 19:

Jaka jest specyfikacja podbudowy z kruszywa na dojazdach (gr. warstwy 20 cm)?

- Wg opisu z przedmiaru i SST: 	0/63

- Wg rys.M-PW-32:			0/31,5

Pytanie 20:

Jaka jest specyfikacja warstwy ścieralnej z mieszanki SMA na dojazdach?

- Wg opisu z przedmiaru (poz. 133): 	0/12,8 mm		gr. 5 cm

- Wg rys.M-PW-32:			0/11 mm		gr. 5 cm

- Wg SST:				0/12,8 mm		gr. 4 cm

Zamawiajacy udziela nastepujących odpowiedzi:

Ad 1/ Błędnie podano ilości robót w zakresie ław betonowych:

- poz. 140 – ława pod krawężniki – jest 0,48 m3, a ma być: 1,932 m3

- poz. 143 – ława pod obrzeża – jest 20,682 m3 , a ma być: 0,396 m3

Ad 2/ Jezdnię od chodników należy oddzielić krawężnikiem kamiennym, zgodnie 
z przedmiarem robót.

Ad 3/ Pozycja związana z wykonaniem nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego została błędnie opisana w poz. 136 przedmiaru robót jako „chodniki z kostki brukowej(…)”. Powinno być poz. 136 D.05.03.27 nawierzchnia poboczy z destruktu bitumicznego gr. 8 cm – ilość robót: 35,0m2.

Ad 4/ Podbudowę pod pobocza z destruktu bitumicznego uwzględniają poz. 127 
i 128 przedmiaru robót.

Ad 5/ Po analizie planu sytuacyjnego stwierdzono, że:

- poz. 129 – bez zmian;

- poz. 130 – jest: 105,0m2  - ma być: 165,0m2;

- poz. 133 – jest 101,0m2 - ma być 161,0m2;

Ad 6/ Należy zastosować barierporęcz mostową skrajną o wysokości 1,1m, posiadającą oznakowanie CE lub znakiem budowlanym. Dla przedmiotowej bariery ustalono: poziom powstrzymywania H2, szerokość pracującą W2 oraz poziom intensywności zderzenia A.

Ad 7/ Ścianka szczelna przy przyczółku nr 1 ze względu na lokalizację podpory bezpośrednio przy korycie rzeki jest niezbędna, konieczne jest również jej pozostawienie na stałe po zakończeniu robót fundamentowych. Ponieważ od Wykonawcy robót  zależy przyjęta technologia odprowadzania wody podczas wykonywania robót ziemnych i utrzymywania wykopów w stanie suchym, nie wskazywanoi tym samym nie zamieszczano w przedmiarze robót ścianek szczelnych dla podpory nr 2, gdzie ewentualne zabicie ścianek potrzebne może być tylko na czas wykonywania robót ziemnych. Wykonawca, zgodnie z Specyfikacją techniczną, powinien uwzględnić w cenie ofertowej wykonywania robót ziemnych, odwodnienie wykopów z odprowadzeniem wody.

Ad 8/ Dla kruszyw oraz mieszanek mineralno – bitumicznych należy stosować wymagania zawarte w wytycznych WT-1 2010 oraz WT-2 2010.

Ad 9/ Zaprojektowano zastosowanie desek gzymsowych profilowanych o wysokości 500mm. Wykonawca na etapie realizacji przedstawi Projektantowi do akceptacji wybrany typ desek 
i zgodnie z uwagami zawartymi w dokumentacji rysunkowej dokona ew. korekty kapy chodnikowej i wspornika w obrębie deski.

Ad 10/ Grubość asfaltu twardolanego (warstwa wiążąca) wynosi zgodnie z przedmiarem 4,5cm.

Ad 11/  Narzut kamienny należy wykonać z kamienia o średnicach zgodnie z M.20.02.08
w jednej warstwie. Jednostką obmiarową wykonania narzutu kamiennego jest m2.

Ad 12/ Prawidłowa ilość łożysk to 4 szt. Zmianie ulega poz. 98 przedmiaru robót.

Ad 13/ Projektant nie posiada żadnych danych na temat istniejących fundamentów. Biorąc pod uwagę wyniki badań podłoża, można przypuszczać, że istniejący obiekt jest posadowiony pośrednio.

Ad 14/ Poz. 34 przedmiaru robót - powinno być tak jak w poz. 33 tj. 2,115t. Zmianie ulega poz. 34 przedmiaru robót.

Ad 15/ Klasa betonu kap chodnikowych to C30/37 (B35).

Ad 16/ Klasa betonu płyt przejściowych to C25/30 (B30).

Ad 17/ Nawierzchnia na chodniku to bitumiczno – polimerowa gr. 6mm.

Ad 18/ Grubość asfaltu twardolanego (warstwa wiążąca) wynosi zgodnie z przedmiarem 4,5cm.

Ad 19/ Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5.

Ad 20/ Warstwa ścieralna z mieszanki SMA na dojazdach 0/11mm. o gr. 5cm.

Zamawiający informuje, że w poz. 88 skorygował j.m.

UWAGA

W załączniku na stronie internetowej przekazujemy skorygowany, o następujące pozycje: 34, 88, 92, 98, 130, 133, 136, 140 i 143 przedmiar robót i kosztorys ślepy - KTÓRE SŁUŻĄ JAKO DOKUMENTACJA POMOCNICZA