Załącznik do umowy

z dnia ………. 2011 r.

WARUNKI TECHNICZNE

Warunki techniczne do modernizacji ewidencji gruntów i budynków
 – założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Małomice

powiat Żagański , woj. Lubuskie

# Cel i zakres prac modernizacyjnych

Celem opracowania jest:
-   modernizacja ewidencji gruntów i budynków – założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Małomice, powiat Żagański, województwo Lubuskie,
-   dostosowanie istniejącej ewidencji gruntów i budynków w/w obiektów do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
-  przygotowanie danych do powszechnej taksacji.

Przewiduje się następujący zakres prac:
- aktualizacja treści mapy zasadniczej i ewidencyjnej w zakresie budynków i użytków (porównanie w terenie, pomiar brakujących budynków, wykonanie pomiarów uzupełniających obiektów, dla których nie ma dokumentacji w zasobie archiwalnym, pomiar i weryfikacja konturów oraz aktualizacja powierzchni gruntów rolnych zabudowanych, terenów mieszkaniowych, przemysłowych i innych gruntów zabudowanych),
-  pozyskanie danych źródłowych ewidencji budynków i lokali,
-  zakładanie zbiorów danych opisowych ewidencji budynków i lokali,

# -  sporządzenie i zatwierdzenie operatu projektu ewidencji budynków i lokali,

# -  uzupełnienie istniejącej ewidencji gruntów o dane (części opisowej i kartograficznej) zgodnie z wymogami rozporządzenia z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, m.in.:

- numery rejestru zabytków,

- numery dróg publicznych,

- numery PESEL (gdy brak w ewidencji),

- numery REGON,

- aktualny adres podmiotów ewidencyjnych,

- ustalenie właścicieli nieruchomości oraz władających, o których mowa w §10 ust.1 pkt.2              i ust.2, §11 ust.1, §12. ust.1 i 2 w/w rozporządzenia,

- dostosowanie użytków gruntowych do zapisów załącznika nr 6 w/w rozporządzenia oraz wytycznej G-5 na gruntach zabudowanych z uwzględnieniem zapisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

- doprowadzenie do pełnej spójności danych ewidencyjnych w części opisowej i graficznej oraz wygenerowanie zbiorczych raportów obrazujących stan bazy,

# integracja części kartograficznej i opisowej ewidencji gruntów, budynków i lokali w relacyjnej bazie danych zarządzanej systemem OSKAR 3.0 z zachowaniem historii zmian.

# Charakterystyka obiektu

Lokalizacja obiektu:

- województwo lubuskie – kod statystyczny  - 08

- powiat żagański– kod statystyczny  - 0810

- jednostka ewidencyjna Małomice – kod statystyczny - 0810054

- ilość obrębów – 1

Identyfikator TERYT jednostki ewidencyjnej: Małomice  081005_4

- powierzchnia ewidencyjna miasta Małomice  539 ha.

- powierzchnia gruntów zabudowanych mieszkaniowych, przemysłowych, innych oraz gruntów rolnych zabudowanych 87 ha,

- powierzchnia terenów dotychczas zamkniętych – 11 ha,

- ilość budynków na terenach mieszkaniowych , przemysłowych, innych oraz gruntach rolnych zabudowanych 1754,

- ilość budynków na terenach dotychczas zamkniętych -  5,

- ilość lokali 805.

Technologia prowadzenia ewidencji gruntów:

Ewidencja gruntów dla obiektu prowadzona jest technologią informatyczną, relacyjna baza danych – obiektowa numeryczna mapa ewidencyjna - zarządzana systemem OSKAR 3.0. firmy Geotechnologies Sp.z o.o z Wrocławia.

Informacje dodatkowe:

- miasto Małomice posiada osnowę poziomą szczegółową w układzie „2000”,

- dla miasta Małomice prowadzona jest numeryczna mapa ewidencyjna.

Dane dla miasta Małomice  wykazano w tabeli zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 06.06.2011 r.

| Lp. | Jedn. ewid. | Nazwa obrębu | Nr obrębu | Pow. ogólna w ha | Pow. zabudowy | Ilość działek ogółem | Ilość działek zab. | Ilość budyn-ków | Ilość lokali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Małomice | 0001 | 0001 | 539 | 87 | 1273 | 700 | 1754 | 805 |

W/w dane zestawiono na podstawie danych pozyskanych z części opisowej i kartograficznej operatu ewidencyjnego. Są to wartości szacunkowe, w przypadku ich przekroczenia nie wpłyną na wartość zamówienia. Ubiegający się o zamówienie publiczne nie będzie mógł w przypadku przekroczenia wartości szacunkowych starać się o zmianę podpisanej umowy.

Dla miasta Małomice mapa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w formie wektorowej, współrzędne punktów granicznych pozyskano na podstawie danych analitycznych z założenia mapy zasadniczej w 1981 roku i późniejszych opracowań, nieliczne pozyskano z digitalizacji skalibrowanej mapy.

Budynki pozyskano w oparciu o dane analityczne z istniejących operatów, a w zakresie brakujących punktów na podstawie digitalizacji mapy zasadniczej.

- Przepisy obowiązujące:

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287),

- Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 ze zm.),

- Ustawa z dnia 21.06 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz.266 ze zm.),

- Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz.903 ze zm.),

- Ustawa z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 poz. 439 ze zm.),

- Ustawa z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz.872 ze zm.),

- Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.993 ze zm.),

- Ustawa z dnia 4.03.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489),

- Ustawa z dnia 29.08.2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1612 ze zm.),

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.),

- Ustawa z 06.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U z 2001 r.. Nr 124, poz. 1361 ze zm.),

- Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16.07.2001 r.
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów 
i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78 poz.837),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12.07.2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U Nr 80 poz.866),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.03.1999 r.
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U Nr 30 poz.297),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz.454),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37 poz. 333),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 75 poz.690 ze zm.),

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112 poz. 1317 ze zm.),

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej 
i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 157 poz.1031 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu ( Dz. U. Nr 49, poz. 493),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.07.2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych ( Dz. U. Nr 84 poz. 911),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.01.2004 r. w sprawie ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 18, poz. 173),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.).

Przepisy techniczne:

- Instrukcje techniczne: O-1, O-2, O-3, G-1, G-4, K-1,

- Nie objęte jeszcze standardem instrukcje O-1/O-2,

- Instrukcja techniczna G-5,

- Projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków – założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Małomice powiat żagański województwo lubuskie

# Zakres prac do wykonania oraz źródła danych ewidencyjnych

Prace prowadzić w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zwanego dalej rozporządzeniem, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad przewidzianych w niniejszym projekcie a w przypadku braku informacji w niniejszych warunkach technicznych w oparciu o zasady wynikające z Instrukcji G-5.

część pierwsza  -   prace geodezyjne przewidziane do wykonania w ramach 
                                           modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Dokonać porównania z terenem treści istniejącej numerycznej mapy ewidencji gruntów 
i budynków oraz analogowej mapy zasadniczej w zakresie usytuowania budynków i obszaru zabudowy. Wykonać mapę wywiadu terenowego. Dokonać analizy możliwości wykorzystania i określić zakres wykorzystania raportów powstałych w wyniku realizacji projektu Phare 2003 oraz produktu projektu dotyczącego budowy, aktualizacji i modernizacji baz danych LPIS w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w części obejmującej kontury i powierzchnie gruntów rolnych zabudowanych oraz terenów mieszkaniowych, przemysłowych i innych gruntów zabudowanych.

W ramach tych czynności należy w szczególności:

1) zakwalifikować obiekty budowlane do odpowiednich funkcji użytkowych budynków, wyróżniając je na mapie wywiadu, zweryfikować dane dotyczące liczby kondygnacji (N - nadziemnych, P – podziemnych),

2) wykazać budynki do ponownego pomiaru ze względu na stwierdzone rozbieżności w ich usytuowaniu oraz te nieujawnione na mapach przeznaczone do pomiaru,

3) przedstawić zmiany dotyczące granic i sposobu użytkowania dla wszystkich gruntów za wyjątkiem gruntów ornych oraz łąk i pastwisk trwałych,

4) przedstawić zmiany sposobu użytkowania gruntów rolnych w odniesieniu do użytków rolnych zabudowanych, zadrzewionych i zakrzewionych, stawów i sadów,

5) na mapie wywiadu wskazać budynki nieistniejące w terenie i budynki, których nie wykazuje się w ewidencji budynków,

6) jednoznacznie określić figury geometryczne budynków, oraz ewentualnych jego części, którym nadany zostanie odrębny numer ewidencyjny, pokazać przebieg ściany przeciwpożarowej dzielącej budynek,

7) na mapie zasadniczej usunąć budynki nieistniejące w terenie,

8) zweryfikować i uzupełnić dane dotyczące numerów porządkowych nieruchomości, nazw ulic, placów.

W/w dane przedstawić kolorem czerwonym na mapie wywiadu.

Według sporządzonej mapy wywiadu, w oparciu o osnowę geodezyjną, dokonać w szczególności pomiaru:

  - uzupełniającego brakujących budynków oraz tych, których usytuowanie na mapach jest inne lub są innej geometrii; pomiarem nie obejmować budynków, których proces budowlany nie uległ zakończeniu oraz tych, których budowa nie wymaga zgłoszenia lub pozwolenia,

  - zmian przebiegu konturów użytków wszystkich gruntów za wyjątkiem gruntów ornych oraz łąk i pastwisk trwałych; niniejsze dane posłużą do obliczenia powierzchni nowych użytków i sporządzenia wykazów zmian danych ewidencyjnych,

  - zmian sposobu użytkowania gruntów rolnych w odniesieniu do użytków rolnych zabudowanych, zadrzewionych i zakrzewionych, stawów i sadów; niniejsze dane posłużą do obliczenia powierzchni nowego sposobu użytkowania i sporządzenia wykazów zmian danych ewidencyjnych.

Należy zweryfikować dane ewidencyjne:

  - dotyczące podmiotów ewidencyjnych, ujawnionych w ewidencji gruntów (dotyczy również gruntów niezabudowanych) - uzupełnienie nr PESEL, REGON, uaktualnienie adresów właścicieli nieruchomości – sprawdzenie aktualności adresów właścicieli oraz pozyskanie PESEL, powinno nastąpić podczas pozyskiwania ewidencyjnych danych opisowych dotyczących budynków i lokali. Uzupełnienie brakujących numerów PESEL, niemożliwych do pozyskania w trakcie zbierania danych opisowych, Wykonawca powinien uzyskać w Urzędzie Miejskim w Małomicach w trybie art. 44 h ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 43, poz.476, ze zm.), na podstawie upoważnienia jakie Starosta udzieli wykonawcy do pozyskania danych PESEL,

  - dotyczące numeracji adresowej działek i budynków – kontrola i uzupełnienie numeracji porządkowej i nazewnictwa ulic i dróg według danych TERYT oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej przez Urząd Miejski w Małomicach,

  - dotyczące danych w zakresie numeru i daty wpisu do rejestru zabytków, które należy pozyskać z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Należy sporządzić protokół rozbieżności:

  - w zakresie numerów porządkowych i nazw ulic, pomiędzy ewidencją miejscowości, ulic i adresów w Urzędzie Miejskim w Małomicach a operatem ewidencji gruntów i budynków - wyjaśnić powyższe rozbieżności;

  - pomiędzy danymi z części opisowej operatu ewidencji gruntów i danymi zebranymi w trakcie wywiadu terenowego.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu i pomiaru uzupełniającego należy dokonać aktualizacji analogowej mapy zasadniczej i bazy ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzić wykazy zmian danych ewidencyjnych działek, dla których stwierdzono zmiany powierzchni i sposobu użytkowania gruntów.

Całość opracowania wykonać w układzie „2000”.

Na podstawie zebranych danych sporządzić rejestr gruntów.

część druga  -  opracowanie części opisowej ewidencji gruntów, budynków i lokali,
                             integracja części kartograficznej z danymi opisowymi .

Podstawą do założenia części opisowej ewidencji budynków i lokali - rejestru budynków, kartoteki budynków, rejestru lokali, kartoteki lokali - będzie arkusz spisowy budynków oraz arkusz spisowy lokalu – załącznik nr 1 i 2 do warunków technicznych.

Podstawą danych do arkuszy spisowych będą: informacje zawarte w części opisowej operatu ewidencji gruntów, baza mapy numerycznej o treści ewidencji gruntów i budynków (OSKAR 3.0), analogowa mapa zasadnicza, księgi wieczyste, dostępna dokumentacja architektoniczno-budowlana, informacje uzyskane bezpośrednio od właścicieli i władających, zarządców budynkami i lokalami komunalnymi, Spółdzielni Mieszkaniowych, ustalenia dokonane podczas bezpośredniej wizji terenowej, dane GUS oraz uzyskane w organie administracji architektoniczno-budowlanej itp. Szczególny nacisk należy położyć na uzyskanie informacji bezpośrednio od właściciela lub władającego budynkiem, lokalem oraz w wyniku bezpośrednich oględzin.

Zakres przedmiotowy ewidencji budynków:

W ewidencji budynków wykazuje się budynki stanowiące część składową gruntu oraz budynki stanowiące odrębny przedmiot własności.

Zgodnie z wytycznymi technicznymi Instrukcji G-5 „Ewidencja gruntów i budynków” w ewidencji wykazuje się wszystkie budynki za wyjątkiem:

1) budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych,

2) budynków tymczasowych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe bez pełnienia jakichkolwiek funkcji użytkowych usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel,

3) altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich,

4) budowli mających charakter budynków, ale nie posiadających fundamentów tj. podstawy budowli trwale związanej z gruntem, przenoszącej w sposób bezpieczny obciążenia budowli na grunt,

5) podziemnych budowli, mających charakter budynków,

6) budynków znajdujących się na terenach zamkniętych, uznanych na podstawie odrębnych przepisów za obiekty, co do których informacje mają charakter niejawny,

7) budynków, dla których na podstawie przepisów prawa budowlanego została wydana ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki lub zezwalająca na ich rozbiórkę.

Zgodnie z ust. 14 Aneksu 1 [2.2.6] budynek to obiekt budowlany, wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywany dla potrzeb stałych, przystosowany do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione.

W przypadku budynków połączonych między sobą np. domy bliźniacze, szeregowe, budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.

Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana na cele mieszkalne.

Ze względu na podstawową funkcję użytkową budynków wyróżnia się:

· budynki mieszkalne „m”,

· budynki przemysłowe „p”,

· budynki transportu i łączności „t”,

· budynki handlowo-usługowe „h”,

· zbiorniki, silosy i budynki magazynowe „s”,

· budynki biurowe „b”,

· budynki szpitali i zakładów opieki medycznej „z”,

· budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe „k”,

· budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa „g”,

· inne budynki niemieszkalne „i”.

Kody funkcji budynku określa się według zasad Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.), syntetyczny wykaz kodów przedstawiono w Aneksie Nr 4 do wytycznej G-5 – załącznik nr 1 do projektu.

Danymi ewidencyjnymi budynku są dane wyszczególnione w § 63 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, oraz w przypadku budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności dodatkowo w § 64 wymienionego rozporządzenia.

Budynki gospodarcze w działkach budownictwa mieszkaniowego oznaczone do tej pory na mapie symbolem „g”, należy oznaczać symbolem „i”. W działkach o charakterze rolniczym zabudowania gospodarcze oznaczać symbolem „g”. Garaże w działkach budownictwa mieszkalnego należy oznaczać symbolem „i”, natomiast zespoły garaży osiedlowych, należy traktować jako budynki transportu i łączności.

###### Zakres przedmiotowy ewidencji lokali

Ze względu na funkcję użytkową w ewidencji wyróżnia się lokale mieszkalne i niemieszkalne. Zgodnie z art. 2 ustawy o własności lokali oraz ust. 67 Aneksu nr 1 wytycznej technicznej G-5 samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten ma także zastosowanie do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

W ewidencji lokali należy wykazać lokale stanowiące przedmiot odrębnej własności, powiązane w częściach ułamkowych z nieruchomością gruntową. Danymi ewidencyjnymi lokalu są dane wyszczególnione w § 70 ust.1 i 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

##### Ustalenie stanów prawnych budynków i lokali:

Dokumentem wyjściowym do ustalenia stanów prawnych będą dane zawarte w II dziale Ksiąg Wieczystych V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu zweryfikowane o dane w części opisowej operatu ewidencji gruntów.

Prawa osób i jednostek organizacyjnych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków należy przyjąć jeżeli zostały dokonane na podstawie: wpisów dokonanych w księgach wieczystych, prawomocnych orzeczeń sądowych, umów zawartych w formie aktów notarialnych, dotyczących ustanowienia lub przeniesienia praw rzeczowych do nieruchomości, ostatecznych decyzji administracyjnych, dyspozycji zawartych w aktach normatywnych, umów dzierżawy, o których mowa w § 11 ust.1 pkt.2 rozporządzenia.

Należy wykorzystać także:

- dla budynków komunalnych - dokumentację zgromadzoną w Urzędzie Miejskim w Małomicach i Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej

- dla budynków stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowych - dokumentację będącą w ich posiadaniu;

- dla innych osób - przedłożone przez nie dokumenty.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności w zakresie ujawnionych w operacie ewidencyjnym praw własności do poszczególnych nieruchomości, należy wykonać szczegółową analizę w oparciu o zbiory dokumentów zgromadzonych w ewidencji gruntów, pozyskanych od ww. podmiotów oraz zgromadzonych w Księgach Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Żaganiu, na podstawie której będzie możliwe ustalenie faktycznego stanu prawnego nieruchomości.

Dla wszystkich nieruchomości budynkowych i lokalowych należy przeprowadzić badanie ksiąg wieczystych. Badaniem objąć należy dział I i II ksiąg wieczystych, należy zwrócić uwagę na zgodność określenia nieruchomości z ewidencją gruntów. Z czynności badania sporządzić protokół oraz zestawienie zbiorcze numerów KW, dla których dokonano badania. Protokoły KW należy skompletować według numerów narastająco. W celu usunięcia rozbieżności w dziale I ksiąg wieczystych wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację niezbędną do uregulowania  I działu  KW.

Jako dodatkowe źródła informacji w zakresie identyfikacji podmiotów ewidencji należy wykorzystać:

• kartoteki osobowe mieszkańców, prowadzone przez Urząd Miejski w Małomicach(ewidencja ludności),

• Krajowy Rejestr Urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, prowadzony przez GUS,

• rejestr osób prawnych, prowadzony przez Sądy Rejestrowe,

• wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków prowadzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

• dowody osobiste właścicieli,

• inne dokumenty urzędowe, powołujące się na rejestry wymienione powyżej.

Czynności techniczne:

- Należy w terenie zebrać informacje niezbędne do utworzenia bazy danych ewidencyjnych określonych w rozporządzeniu, tj. danych, które pozwolą utworzyć rejestry budynków, lokali, kartotek budynków oraz lokali, sporządzić wykaz podmiotów, sporządzić wykaz osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Mając na uwadze, że dla obu obrębów istnieją już bazy i źródła danych zawierające informacje do założenia baz danych ewidencji budynków i lokali, Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia następującego sposobu postępowania przy realizacji zamówienia:

  - wykorzystać dane z istniejących źródeł informacji, tj.:

- z jednostek administracji budynkami i lokalami,

- z wydziałów Starostwa Powiatowego w Żaganiu i jednostek organizacyjnych powiatu właściwych w sprawach:

- prowadzenia operatu ewidencji gruntów,

- gospodarowania nieruchomościami (majątek Powiatu i Skarbu Państwa),

- architektury i budownictwa,

- obywatelskich,

- z referatów Urzędu Miejskiego w Małomicach  i Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej właściwych w sprawach :

- gospodarowania nieruchomościami (mienie komunalne),

- architektury i budownictwa,

- obywatelskich,

- z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

- z Urzędu Statystycznego w Żaganiu,

- z  Sądu Rejonowego w Żaganiu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  - zebrane w punkcie 2.1 informacje, przed wyłożeniem do wglądu operatu opisowo-kartograficznego, należy poddać weryfikacji terenowej w celu uzupełnienia danych, brakujących lub sprzecznych z danymi zebranymi w punkcie 1,

  - na etapie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego należy uzupełnić brakujące dane w oparciu o dokumenty dostarczone przez osoby będące stronami w tym postępowaniu.

- Wykonawca jest zobowiązany do posługiwania się identyfikatorami budynków funkcjonującymi na numerycznej mapie ewidencyjnej. W przypadku stwierdzenia w wyniku prac, że:

- budynek oznaczony na mapie numerycznej jako jeden obiekt faktycznie składa się z dwóch lub z większej liczby obiektów, to dla tych nowych obiektów należy kolejny, właściwy identyfikator,

- budynek, który faktycznie stanowi jeden obiekt a na mapie ewidencyjnej wykazany jest jako więcej niż jeden obiekt - obiekty te należy połączyć w jeden obiekt, nadając mu kolejny, nie wykorzystany identyfikator.

  - Informacje pozyskane, potrzebne do założenia ewidencji budynków i lokali, Wykonawca jest zobowiązany zebrać w komputerowej bazie danych uzupełniając je uwagami dotyczącymi źródła, z którego pochodzą dane informacje.

  - W przypadkach, gdy jednostka udzielająca informacji, posiada komputerowy system gromadzenia danych, w celu uniknięcia omyłek pisarskich - Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić automatyczną konwersję danych zamiast ręcznego ich przepisywania. Fakt ten należy odnotować w sprawozdaniu technicznym załączonym do operatu geodezyjno-prawnego.

część trzecia -   sporządzenie dokumentacji technicznej (projekt operatu opisowo – kar -

tograficznego)  modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz postę -

powanie formalno-prawne.

- Dokumenty zebrane w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca ma obowiązek skompletować jako operat ewidencyjny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, składający się z części geodezyjno-prawnej oraz części opisowo- kartograficznej.

Operat powinien zawierać:

a) raporty podstawowe:

- rejestry gruntów,

- rejestry budynków i lokali,

- kartoteki budynków i lokali,

b) wydruki map ewidencyjnych 1 : 1000, 1:500 i 1:5000

c) raport sprawdzenia programem VSWDE w zakresie budynków i lokali

Do operatu ewidencyjnego należy dołączyć bazę danych, o której mowa w punkcie 4 opisu czynności technicznych, zapisaną na nośnikach informatycznych.

- Przeprowadzenie postępowania formalnego zgodnie z art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  - Wszczęcie postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

  - Starosta Żagański zgodnie z art.24a ustawy z 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne zarządzi przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0001 w jednostce ewidencyjnej Małomice , powiat żagański .

  - Starosta Żagański  poda do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informację o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

  - Informacja, o której mowa w pkt 2.1 ppkt 2 zostanie wywieszona na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu i Szprotawie oraz Urzędu Miejskiego w Małomicach, umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego . Pracownicy Wykonawcy przewidziani do wykonywania czynności wymagających kontaktów z właścicielami, władającymi, zarządcami itp. nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych upoważnieni zostaną przez Starostę Żagańskiego lub jego upoważnionego przedstawiciela, stosownymi, pisemnymi upoważnieniami (zawierające dane personalne osoby upoważnionej) do pozyskania informacji o podmiotach i przedmiotach ewidencyjnych.

  - Wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego do publicznego wglądu.

    - Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w  Powiatowym Ośrodku  Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Żaganiu filia w Szprotawie ul. T. Kościuszki 30.

    - Starosta poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w pkt 2.2 ppkt.1, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu i Szprotawie  oraz Urzędu Miejskiego w Małomicach, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszeniu jej w prasie o zasięgu krajowym.

    - Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

    - Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Żaganiu, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy udziale wykonawcy prac związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym poinformuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole, zgodnie z wymogami § 41 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, oraz sporządzi protokół zbiorczy.

    - Protokół z wyłożenia projektu stanowić może komputerowy wydruk rejestru gruntów, budynków, lokali, na którym osoba zainteresowana swoim podpisem potwierdzi przyjęcie ujawnionych danych bez uwag lub wniesie uwagi. Wykaz wniesionych uwag wykonawca zestawi na druku dołączonym do projektu (wzór nr 7 do Instrukcji G-5).

    - Niestawienie się przedstawicieli podmiotów ewidencyjnych, osób, jednostek organizacyjnych i organów w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego, utrwala się w kolumnie "uwagi" dokumentów tego operatu w formie adnotacji o treści: „Przedstawiciel podmiotu ewidencyjnego nie stawił się w terminie i miejscu wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanych osób, jednostek organizacyjnych i organów."

    - Fakt zapoznania się zainteresowanych z operatem opisowo-kartograficznym jest dokumentowany poprzez zamieszczenie, w raportach podstawowych (rejestr gruntów, rejestr budynków, kartoteka budynków, rejestr lokali, kartoteka lokali) pod treścią dotyczącą właściwej jednostki rejestrowej, odpowiednich adnotacji podpisanych przez zainteresowanych według wzorów określonych w § 114 ust.7 wytycznej G-5.

  - Zatwierdzenie projektu operatu opisowo – kartograficznego.

Wyłożenie projektu opisowo-kartograficznego będzie poprzedzone przeprowadzeniem technicznej kontroli całości dokumentacji.

Po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2.2 ppkt 1, projekt operatu opisowo kartograficznego stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Żagański ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

- System, w którym prowadzona jest ewidencja powiatu żagańskiego

Ewidencja gruntów dla powiatu żagańskiego prowadzona jest w relacyjnej bazie danych ( na platformie ORACLE)  w systemie OSKAR 3.0 autorstwa firmy GEOTEC z Wrocławia. Jednocześnie firma ta wykonuje usługi serwisowe i nadzoru autorskiego na podstawie odrębnej umowy. Z uwagi na fakt, że oprogramowanie, w którym prowadzona jest baza EGiB jest autorskim rozwiązanie tejże firmy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podjął odpowiednie działania, które umożliwią mu zapoznania się ze strukturą bazy danych i w konsekwencji właściwe zasilenie tejże bazy, nie naruszając przy tym praw autorskich autora oprogramowania Oskar 3.0 – firmy GeoTechnologies Sp. z o.o.

Podstawę do zmian dotychczasowego zapisu w systemie OSKAR 3.0 będą stanowić:

- w zakresie danych podmiotowych: dowody zmian znajdujące się Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żaganiu filia w Szprotawie , kopie dokumentów okazanych przez zainteresowane osoby uczestniczące w procesie zakładania ewidencji budynków i lokali (np. decyzje administracyjne, akty notarialne, postanowienia, orzeczenia sądu), zawiadomienia, odpisy z ksiąg wieczystych.

- w zakresie danych przedmiotowych: sporządzone przez Wykonawcę wykazy zmian danych ewidencyjnych. Zmiany te są przedmiotem akceptacji przez osoby zainteresowane w trakcie wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego.

Po uzupełnieniu ewidencji o zakres informacji treści opisowej ewidencji budynków i lokali prowadzenie ewidencji gruntów i budynków dla miasta Małomice będzie się odbywało w systemie OSKAR 3.0.

- Zakończenie modernizacji

W celu stworzenia warunków dla przyszłego prowadzenia baz danych ewidencyjnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, Wykonawca:

- uzupełni o dane opisowe i graficzne dotyczące budynków i lokali oraz zmienionych powierzchni, granic użytków bazę danych ewidencji gruntów i budynków w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żaganiu,

- zapewni zgodność wprowadzonych danych - zweryfikuje bądź uzupełni danymi baz istniejących tj. kartoteki osobowe i PESEL, REGON (ewentualnie NIP) oraz adres, dokumentując ich zgodność w formie raportu,

- w przypadku zaistnienia rozbieżności niemożliwych do usunięcia jest zobowiązany do wykonania raportu zawierającego ich uzasadnienie.

Zakończeniem procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków - założenia ewidencji budynków i lokali jest:

- integracja części kartograficznej, z danymi opisowymi w relacyjnej bazie danych – ewidencja gruntów i budynków – prowadzonej na platformie ORACLE 11g, zarządzanej systemem OSKAR 3.0 z zachowaniem historii zmian,

- przyjęcie operatu do ewidencji PODGiK w Żaganiu,

- sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych do systemu informatycznego,

- komisyjny odbiór roboty,

- podpisanie pozytywnego protokołu przez Komisję odbioru roboty, stanowiącego podstawę odbioru roboty i włączenia do zasobu geodezyjno-kartograficznego. Pozytywny protokół stanowi podstawę do rozliczenia zamówienia.

- Sposób wyłonienia Wykonawcy zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy zamówienia nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia

Prace wykonane zostaną w II etapach.

I etap obejmuje całość prac umożliwiających wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego do dnia 15 października 2011 r.

Operat opisowo-kartograficzny gotowy do wyłożenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do kontroli co najmniej na 14 dni przed terminem umownym jego wykonania.

II etap obejmuje przeprowadzenie postępowania formalnego zgodnie z art. 24 a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie ust.1-8 i zastąpienie (zasilenie bazy systemu Oskar 3.0, prowadzonej w technologii relacyjnej bazy danych Oracle 11g, z zachowaniem historii zamian) dotychczasowego operatu ewidencji gruntów i budynków, prowadzonym w systemie Oskar 3, operatem zmodernizowanym w terminie do dnia 15 grudnia 2011 r.

Zamawiający zakłada, że w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu zasiloną w dane kopię bazy (którą po rozpoczęciu procedury wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego pobierze z PODGiK) lub materiały w postaci pozwalającej na próbne zasilenie kopii bazy u Zamawiającego. W oparciu o próbne zasilenie lub kopię bazy przeprowadzone zostaną czynności kontroli poprawności i kompletności wprowadzonych danych do systemu Oskar 3 oraz weryfikacja funkcjonalności pełnej bazy po zasileniu. W przypadku stwierdzenia błędów procedura zasilenia danych lub przekazania zasilonej w dane kopii bazy zostanie powtórzona po usunięciu błędów. Ustalenia dokonane w toku tych czynności będą podstawą sporządzenia protokołu odbioru. Po skontrolowaniu danych i stwierdzeniu ich poprawności pod względem semantycznym i syntaktycznym, nastąpi zasilenie właściwe kończące usługę będącą przedmiotem zamówienia. Baza po zasileniu ma być gotowa do pracy.

Na przeprowadzenie czynności kontroli każdego z etapów Zamawiający ma 14 dni od dnia rozpoczęcia odbioru.

W trakcie realizacji prac należy prowadzić dziennik roboty, w którym należy odnotować wszelkie uzgodnienia Zamawiającego z Wykonawcą dotyczące tych prac.