SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Remont budynku sali gimnastycznej

W Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

INWESTOR :

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39; 68-100 Żagań

OBIEKT:

Remont budynku sali gimnastycznej

W Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

LOKALIZACJA :   Szprotawa; ul. Koszarowa 10

SPORZĄDZIŁ:   Projektowanie i Nadzory Budowlane

Krzysztof Jasiński

ul. Poznańska 25/5; 68-200 Żary

SPIS TREŚCI

WYKAZ SZCZEGŁOWY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

| Lp | Nr spec. | Nazwa specyfikacji | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST-00 | Wymagania ogólne | 45000000-7 |
| 2. | SST-01 | Roboty rozbiórkowe | 45111000-8 |
| 3. | SST-02 | Instalacja wod-kan | 45300000-0 |
| 4. | SST-03 | Roboty posadzkowe | 45432120-1 |
| 5. | SST-04 | Roboty malarskie | 45442100-8 |
| 6. | SST- 05 | Okładziny ścienne | 45410000-4 |
| 7. | SST-06 | Roboty elektryczne - oświetlenie | 45311200-2 |
|  | SST-07 | Wymiana grzejników | 45331100-7 |

### ST.00.00. Wymagania ogólne

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót Budowlanych

Specyfikacja techniczna S – 00.00.00. wymagania ogólne odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach robót remont  Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

  - Zakres stosowania Wymagań Ogólnych

  - Określenia podstawowe

- Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem,

- „Inspektor Nadzoru”– osoba (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót

- „Kierownik budowy” równoważnie - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania,

- Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją  Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera,

- Miejsce wywozu – miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

- Miejsce magazynowania – miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

8). Miejsce zrzutu wód gruntowych – miejsce zrzutu wód gruntowych

odpompowanych w trakcie realizacji robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,

9)Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,

10)Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych,

11)Odkład – miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt

Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

12)Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych

spraw związanych z prowadzeniem budowy,

13)Projektant – uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji

Projektowej,

14)Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego na przykład dolina, bagno, rzeka, ciek wodny, drzewo,

krzew, itp.

15)Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

16)Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

17)Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy,

18)Zajęcie pasa drogowego – czasowe zajęcie części drogi lub chodnika.

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową .SST i poleceniem inspektora nadzoru

1.5.   Przekazanie placu budowy

Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru w terminie określonym w SIW oraz umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy, Dziennik Budowy, pozwolenie na budowę oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.6.  Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa  zawierać opis, część graficzną, obliczenia                   i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym  podział na dokumentację projektową :

- dostarczoną przez  Zamawiającego,

- sporządzona przez Wykonawcę

1.7.    Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez  Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich SA obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy.

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowej wymiarów  są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartosci docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

1.8.      Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych lub przebywających na Terenie Budowy, Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, zainstalować tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: płoty, zapory, siatki, znaki, itp. a także zapewnić ich obsługę oraz zatrudnić  w razie konieczności dozorców.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

1.9.         Tablice Informacyjne

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z prawem budowlanym

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.11   Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej lub samorządowej.

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

1.13. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty Rozpoczęcia Robót do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego ( Przejęcia Robót ).

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.15.Równoważność norm i przepisów prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Umowie stwierdza się wyraźnie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 10 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach.

2.  MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny :

- być nowe i nieużywane,

- odpowiadać wymaganiom określonym w kontrakcie oraz normom i przepisom

wymienionym w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji

Projektowej oraz innych nie wymienionym , ale obowiązującym normom i

przepisom,

- mieć wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikające z Prawa Budowlanego.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału..

3.  Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt , maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.  Wykonanie robót

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów.

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały na które nie ustanowiono Polskiej Normy posiadać będą Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności :

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i

przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu,

- częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz stosownych Rozporządzeń.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

(2)  Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z  elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

(3)  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(2) następujące dokumenty :

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy

cywilno-prawne,

- protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

- Odbiór robót ( końcowy )

-    Odbiór ostateczny  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ( ilości) oraz jakości.

-    Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę  wpisem do dziennika budowy.

-    Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc  od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenie robót i przejecie dokumentów, o których mowa w punkcie  7.1.

-  Odbiór ostateczny robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i SST

7.Dokumenty wymagane do Przejęcia Robót

7.1.Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt własny następujące dokumenty :

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą,

- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń,

- kopię Dziennika Budowy i Księgę obmiaru, oświadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robót,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ( w tym wypełnione druki OT zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości),

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

7.2. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji – pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7

Odbiór ostateczny ( końcowy ) robót.

8. Podstawa płatności

Płatność za Roboty i wszelkie inne czynności niezbędne dla wykonania zadania ustala się jako ryczałt.

Cena ryczałtowa obejmuje między innymi :

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla urządzeń technologicznych – wraz z kosztami ich montażu i właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami,

- wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi towarzyszącymi kosztami,

- wartość dostarczonych urządzeń, wraz ze szkoleniem personelu Zamawiającego,

- rozbiórki, wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w miejsce wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy,

- koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w skład których wchodzą płace personelu i kierownika budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp.,

- koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,

- zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- koszt całkowitej obsługi geodezyjnej

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami,

- koszt związany z uzyskaniem wszelkiego rodzaju zezwoleń związanych z Robotami i niezbędnych opracowań związanych,

- koszt odbiorów, sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym między innymi PIP, Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Ochrona Środowiska itp.),

- koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych,

- wykonanie, ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych.

- koszty dostarczenia i zużycia wody, elektryczności i gazu na potrzeby robót i prób.

9.Przepisy związane

- Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót, oraz akty wykonawcze związane.

- Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

- Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV 4511100 – 9

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót w zakresie budowlanym podczas prowadzenia prac demontażowych i

przygotowawczych przy wykonywanym remoncie Sali gimnastycznej Zespole  Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających

z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie prac przygotowawczych, demontażowych i rozbiórkowych przy

wykonywanym remoncie Niniejszą SST objęty jest następujący zakres robót:

rozebranie podłóg drewnianych,

demontaż instalacji wod. -kan,

- demontaż grzejników i rur c.o.

demontaż armatury sanitarnej,

demontaż opraw oświetleniowych.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami oraz określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja

Techniczna - Ogólna" pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

Przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące

robót są podane w ST (kod CPV 45000000-01) „„Specyfikacja Techniczna - Ogólna".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową ,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru i administratora budynku .

Decyzje zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów

robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych w umowie, SST a także normach i

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający przy

realizacji umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,

doświadczenia , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną

kwestię. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnienia z inspektorem nadzoru -

wykonawca na swój koszt usunie niewłaściwe elementy. Polecenia inspektora nadzoru przy

realizacji budowy będą wykonywane niezwłocznie, nie później niż w czasie przez niego

wyznaczony, po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą wstrzymania robót. Skutki

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2. Materiały.

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru

norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania Materiały

stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w

katalogach i instrukcjach producentów wymienionych w założeniach szczegółowych do

poszczególnych rozdziałów.

Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów,

itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacją . Sposób

transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację

dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót.

3. Sprzęt.

3.1. Sprzęt do wykonywania robót.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla

środowiska.

4. Transport.

4.1. Transport materiałów i sprzętu.

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki

transportu.

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość

przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może

przekroczyć 1 m.

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest

zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie

na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania

przepisów ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do prac demontażowych pomieszczenia należy odpowiednio

zabezpieczyć i pozasłaniać przedmioty mogące ulec zniszczeniu wymogami BHP oraz

zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

5.2. Roboty demontażowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Roboty

rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich

elementów wymienionych w pkt 1.3, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty

demontażowe należy wykonywać ręcznie w sposób określony w SST lub przez inspektora

nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane

bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane

przez inspektora nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się

własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez

inspektora nadzoru.

Materiały odpadowe (stara armatura, rury i gruz budowlany) należy usuwać z budynku

ręcznie. Starać się zapewnić minimum hałasu i pylenia. Rusztowania, konstrukcje podparć i

pomosty dla robót demontażowych wykonawca musi wykonać na własny koszt .

• Przed przystąpieniem do demontażu instalacji należy je odłączyć od sieci miejskich.

Przewodów elektrycznych, podtynkowych nie demontuje się .

6. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami

niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności

wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów

przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. Obmiar robót.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych

czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.

Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie przedmiaru robót.

8. Odbiór robót.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i

ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor

nadzoru.

9. Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

10. Przepisy związane i piśmiennictwo.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z

późniejszymi zmianami.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.

U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów

robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U.

Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

6. Rozporządzenie MTiGM z 02.03.1999 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

7. Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 8. umowa

zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiający

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – 02  Instalacja wod - kan

CPV 45300000-0

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: wymiany instalacji wodno kanalizacyjnej łącznie z przyborami w budynku :Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie

1.3. Zakres robót

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie nowej, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po uprzednim

zdemontowaniu starej instalacji.

demontaż istniejącej instalacji,

montaż rurociągów,

montaż armatury,

montaż urządzeń,

badania instalacji,

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami inspektora  nadzoru.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych

materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub

elementy o zbliżonych w charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie  z Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi

przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur polipropylenowych o połączeniach

zgrzewanych.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVCU,

uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o średnim standardzie.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposażenia

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.

4.4. Izolacja termiczna

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty demontażowe

Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku elementów.

Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną.

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport.

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.

5.2. Montaż rurociągów

Rurociągi łączone będą przez kształtki i zgrzew polifuzyjny. Wymagania ogólne dla

połączeń jak wyżej określone są „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót

instalacji wodociągowych zeszyt 7 dodatek A3, oraz instrukcjach producentów rur..

Wymagania ogólne dla połączeń kielichowych instalacji kanalizacyjnej określone są w

”Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”

wydanych przez PKTSG,G i K W-wa 1994

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie

wolno używać.

Kolejność wykonywania robót:

wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

wykucie bruzd pionowych i poziomych

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

przecinanie rur,

założenie tulei ochronnych,

ułożenie rur zamocowaniem wstępnym,

wykonanie połączeń.

zabezpieczenie rurociągów przez owinięcie folią założenie izolacji z pianki

poliuretanowej

zakrycie bruzd

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Przewody poziome należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 2, 5 m dla rur o średnicy 20 mm, co 3,0 m dla rur o średnicy 20 mm ,co 3,5 m dla średnicy 25 i 4,5 m dal średnicy 32 mm.

5.3. Montaż armatury i osprzętu

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i

dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji musi być poddana próbie szczelności.

Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.

Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT

Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:

przejścia dal przewodów przez ściany i stropy   (umiejscowienie i wymiary otworów),

bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

ułożenie poziomów od pływowych pod posadzką

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać

końcowego odbioru technicznego instalacji wod-kan

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów),

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia

usterek,

aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupełnienia),

protokoły badań szczelności instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej .Wymagania ogólne ".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Forma płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI INSTAL,

Warszawa 2001.

zeszytem nr 7 Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji

Wodociągowych” COBRTI 2003.

PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogółne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-83?b-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody z polchlorku winylu i polietylenu.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – 03 ROBOTY POSADZKARSKIE

CPV    4543211 - 1

1. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z remontem posadzek w Zespole Szkół  Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie

1.1. Zakres prac:

Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do

specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia.

posadzki z płytek gresowych wraz z cokolikami z płytek gresowych o wys. 8 cm.

- podłogo drewniane – ułożyć nowe belki drewniane o przekroju 10x10 cm, przymocować

płytę OSB gr. 15 mm pióro- wpust, ułożenie wykładziny PCV ( wykładzina dla obiektów

użyteczności publicznej ), cokoliki podłogowe klejone z PCV.

2. Materiały.

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów Zastosowane

materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa "B", atesty

zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym Materiały powinny być zgodne z

dokumentacją projektową i opisem technicznym

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1 Wykładzina

Elastyczna wykładzina obiektowa wielowarstwowa

- grubość całkowita min. 2,0 mm

- antypoślizgowa – R6

- trwałość barwy (wg. ISO 105-B02) – klasa 6

- klasa ogniotrwałości – trudno-zapalna

2.2.2 Sznur do spawania wykładziny

Sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej

wykładziny o śr. 4-5 mm

2.2.3 Klej do wykładzin

Klej dyspersyjny do wykładzin podłogowych z PCV i wykładzin tekstylnych

układanych wewnątrz pomieszczeń ( typu Uzin KE 2008)

Klej do stosowania na mokro ze średnim czasem wstępnego odparowania, dobrą

początkową siłą klejenia i wysoką wytrzymałością połączenia. Klej kontaktowy na bazie

rozpuszczalników przeznaczony do klejenia cokołów, profili, listew i wykładzin z gładkim lub

lekko ustrukturowanym spodem ( typu Uzin GN 222) 2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do

spoinowania

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych

lub norm.

2.2.4. płytki podłogowe

- płytki z kamieni sztucznych typu gress

2.2.5. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych

lub norm

3. Sprzęt

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót

4. Wymagania dotyczące środków transportowych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie

wpłynie niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów

5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny

Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być równe - do pomiaru

używamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 1 lub 2 m (różnica poziomu

nie może przekraczać 2 mm).

Dylatacje technologiczne i szczeliny na podłożu powinny być zlokalizowane, wypełnione i

trwale zamknięte.

5.2. Położenie  wykładzin

Przed położeniem wykładzin PCW należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia

różnic w odcieniach (do jednego pomieszczenia dobrać materiał z tej samej serii).

Wykładzina powinna przed instalacją sezonować w pomieszczeniu ok. 24 h w celu przyjęcia

temperatury otoczenia (min. 17°C). Po tym okresie należy docinać arkusze wykładziny.

Przy pomocy odpowiedniej pacy zębatej rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym linią

podłożu

Do klejenia wykładziny na podłożu używamy klejów dyspersyjnych (gdzie rozpuszczalnikiem

jest woda).

W przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy klejem zarówno

powierzchnię ściany jak i wykładziny).

Po wstępnym odparowaniu kleju (najczęściej około 15 minut) dociskamy wykładzinę do

podłoża, następnie używając walca min. 50 kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny

(najpierw w poprzek, później wzdłuż arkusza). Następnie czynność powtarzamy na drugiej

połowie arkusza. W celu wywinięcia wykładziny na ścianę musimy podgrzać wykładzinę

nagrzewnicą elektryczną, a rolką dociskową docisnąć wykładzinę, aby dokładnie przylegała

w miejscu łączenia się ściany z podłogą. Narożnik wewnętrzny wykonujemy na jednej ze

ścian pod kątem 45° (unikamy cięcia i łączenia w miejscu łączenia się dwóch

ścian).Narożnik zewnętrzny wykonujemy w ten sposób, że odginamy wykładzinę w miejscu

styku podłoża z narożnikiem. Tniemy z jednej strony pod kątem 45° nadmiar przesuwamy na

drugą stronę. Brakującą część cokołu wykonujemy z dodatkowego trójkąta wyciętego z

wykładziny. Aby trójkąt lepiej się układał, frezujemy go na lewej stronie frezarką ręczną.

Dopasowujemy trójkąt, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawędzie idealnie się

stykały. Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką wykładzin,

przyklejamy cokół klejem kontaktowym.

Po upływie 24 godzin możemy przystąpić do prac związanych ze „spawaniem wykładzin".

Dopuszczalne nierówności posadzki badane przy użyciu łaty dwumetrowej nie powinny być

większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny

poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m oraz 5 mm na całej długości lub szerokości

pomieszczenia.

5.2.1. Spawanie wykładzin

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie wykładziny. Wykładzinę

frezujemy na 2/3 grubości. Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd

połączonych brytów wykładziny. Do tych prac używamy frezarki ręcznej lub mechanicznej.

Po wykonaniu frezowania możemy przystąpić do spawania na gorąco. Używając spawarek

ręcznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykładziny. Kolejną

czynnością jest ścięcie nadmiaru sznura. Ścinanie odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy z

nich to ścięcie przy pomocy noża z płytką. Drugi po ostygnięciu sznura bezpośrednio na

wykładzinie. Zbyt szybkie ścięcie może spowodować braki w miejscu szwu (w procesie

stygnięcia zabraknie nam materiału).

5.2.2. Układanie płytek na podłodze

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość

przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione

resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.

W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać

zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym

(zgodnie z instrukcją producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące

wymagania:

- powierzchnia czysta, nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych

powłok malarskich,

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone

łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej

niż 3 na długości łaty,

- odchylenie powierzchni od kier. poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1m. Przed

przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i

odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować

uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Płytki na podłodze rozmieszczone

symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż

połowa płytki.

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z

rozplanowania, ę powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być

docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla

niej miejscu.

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami"

ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki

dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt

„przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Dla

uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki). Zalecane

szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy

jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy

klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je

wodą mokrym pędzlem.

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po

powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie

między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera

się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić

zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się

poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza

należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną

gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nie szkliwionych i innych o

powierzchni porowatej.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z

wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania pokryć

6.2.1 Kontrola wykonania posadzek polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z

powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta S

7. Obmiar robót

7.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując

wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się

powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2 . W

przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza

się według stanu faktycznego.

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu

faktycznego.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są

podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego

opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż .

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za

wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót

okładzinowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być

odebrane.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane

ponownie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż)

oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:

9.1. Zasady rozliczenia i płatności

Forma płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie

jakości powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości

Wodnej ,porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i

siły łamiącej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia

metodą pomiaru współczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne

ścieranie płytek  nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie

powierzchni płytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności

liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok

termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia

włoskowate płytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:3999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczenie mrozoodporności PN-EN

ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. PNEN

101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. PN-EN 12002:2002

Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw

do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – 04          ROBOTY MALARSKIE

CPV    45442100 - 8

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z remontem budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót .

1.2. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują. wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie malowania powierzchni wewnętrznych. W zakres tych robót wchodzą

czynności ujęte w załączniku do niniejszej specyfikacji :

- zabezpieczenie podłóg folią,

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- malowanie farbą emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni z szpachlowaniem

powierzchni gipsem ( ściany i sufity ),

- malowanie farba olejną elementów metalowych

oraz zakres robót ujęty w przedmiarach robót i dokumentacji budowlanej

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z

przedmiarem ST zawierającą ogólne wymagania wykonania i odbioru robót oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania podano w ST Materiały

stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami

sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w

wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym

przez Komisję Europejską, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to

wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny wyrób

budowlany",

2.1. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

Rozpuszczalniki do lakierów ; emalii, spirytus ; rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna,

benzyna denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, środki do

odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, środki do likwidacji zacieków i

wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone odpowiadające

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych przez producenta i aprobatę techniczną

Środki gruntujące

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną

wodą w stosunku 1 :3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie

powłoki malarskiej,

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzęt

Do wykonania robót należy stosować: . szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pędzle i wałki, mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania składników farb i kompozycji

4. Transport

Materiały do robót malarskich w opakowaniach nie wymagają specjalnych urządzeń i

środków transportowych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w

sposób wykluczający uszkodzenie opakowań.

5. Wykonanie robót

Warunki przystąpienia do robót

Do wykonania robót malarskich należy przystąpić po całkowitym zakończeniu

poprzedzających robót budowlanych oraz przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i

kontroli materiałów.

- Przygotowanie podłoży

- podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną.

- powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów,

nacieków zaprawy itp.

- odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą

cementowo-wapienną,

- nierówności należy usunąć poprzez zeszlifowanie,

- powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002, dla danego typu farby podkładowej.

- Gruntowanie

- nie zaleca się gruntowania powierzchni betonowych lub tynków zwykłych pod

malowanie farbami emulsyjnymi o ile świadectwo dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje

inaczej.

- na chłonnych podłożach należy stosować środki gruntujące zgodnie z instrukcją

producenta farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

6. Kontrola jakości robót

Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

6. Obmiar robót

Jednostki i zasady obmiarowania

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według

rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie

malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2,

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych

powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych

(siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej

powierzchni ich rzutu.

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości.

Malowanie rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych

ich powierzchni w rozwinięciu. Jednostką obmiarową robót jest:

metr kwadratowy powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża,

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz

uporządkowaniem stanowiska pracy,

7.Odbiór robót malarskich

-  dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych. materiałów i wyrobów budowlanych, do

obrotu i powszechnego zastosowania. Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

8. Podstawa płatności

Podstawa płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

9. Przepisy związane

PN-70/B-10100 PN-EN ISO 2409:1999

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Farby i lakiery. Metoda

siatki naciąć. PN-EN 13300:2002 PN-C-81914:2002

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity.

Klasyfikacja.

Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz PN-EN 1008:2004

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST- O5  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

CPV    45421132-8

1. Przedmiotem SST  jest wymiana stolarki okiennej

2. Zakres robót objęty SST

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej stolarki okiennej .Zakres opracowania obejmuje wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV wraz wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Ilość, wymiary oraz podział okien wg. Zestawienia- obmiaru, stanowiącego załącznika do umowy.

Przed dostawą i montażem wymiary należy zweryfikować przez pomiar z natury.

Kolejność prac jest następująca:

- demontaż skrzydeł okiennych poprzez zdjęcie z nawiasów,

- demontaż ościeży drewnianych z wykuciem z muru. Możliwa jest konieczność przecinania ramy na części dla łatwiejszego demontażu. Zdemontowane okna nie są przeznaczone do ponownego wbudowania, należy je zutylizować ( spalić )

- demontaż parapetów   wewnętrznych i zewnętrznych,

-dostawa i wstawienie nowych okien PCV

- mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych przykręcanych zewnętrznej ( czołowej) powierzchni ościeżnicy i przykręcanych do ściany wkrętami szybkiego montażu z kołkami rozporowymi przeznaczonymi dla murów ceglanych lub na kotwach stalowych,

-  odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie może być większa

niż 70 cm, a max odległości od naroży ościeżnicy- nie większy niż 20 cm,

- dopuszczalne odchylenie od pionu okien powinna być mniejsze od 1 mm na 1m

wysokości okna i nie więcej niż 3 mm na całej wysokości,

- różnice wymiarów po przekątnej nie powinny być większe od :

1. 2 mm  przy długości przekątnej do 1 m

2. 3 mm  przy długości przekątnej do 2 m

3. 4 mm  przy długości przekątnej powyżej 2 m,

- stolarka winna być uszczelniona termicznie pianką montażową,

- wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,75 mm

- montaż podokienników betonowych lub lastrykowych

- połączenie parapetu z ościeżem okna winno być uszczelnienie sylikonem,

- uzupełnienie tynków uszkodzonych powierzchni , szpachlowanie 2 x  malowanie

farbą emulsyjną

- usunięcie z pomieszczeń materiałów rozbiórki. Usunięcie gruzu i doprowadzenie

pomieszczeń do porządku

2.3.Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z przedmiarem robót , Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i  poleceniem inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy – Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy terenu budowy.

3. Wymagania dotyczące materiałów

3.1. Okna

Zadanie obejmuje wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na nowe okna PCV

- Szkło bezpieczne U = 1.1 (Wm²) K

- profil 5 komorowy

- kolor okien i okuć – biały

- stolarkę należy wykonać z podziałem – załącznik

3.2. parapety

-   parapety zewnętrzne  wykonać z blachy cynk - tytan powlekanej o grubości 0.75 mm

w   kolorze  brązowym. Mocowany wkrętamu powlekanymi w kolorze blachy z podkładką

samo wulkanizującą

-  Parapety wewnętrze  lastrykowe

3.3. Inne materiały uzupełniające

- farba emulsyjna

- pianka montażowa poliuretanowa

- sylikon akrylowy do stosowania na zewnątrz

- sylikon sanitarny do stosowania wewnątrz

Zastosowane materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne i być dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych.

5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału..

5.  Sprzęt

W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenie sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska. Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowanych w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

6. Transport

W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportu sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska. Pojazdy do przewożenia materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne winny posiadać szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

7. Wykonanie robót

7.1. Montaż okien

Po demontażu istniejącej stolarki drewnianej należy zamocować nowe okna za pomocą stalowych łączników przykręcanych do zewnętrznej powierzchni ościeży.

Ilość łączników  - 2 szt. Na 1 m obwodu ościeżnicy. Łączniki mocować do ściany za pomocą śrub kotwowych szybkiego montażu przeznaczonych do ścian ceglanych. Śruby stalowe z  dyblami  stalowymi rozprężnymi stanowiącymi jedną całość. Dyble powinny się klinować podczas dokręcania śruby mocującej. Przestrzeń pomiędzy ściana a ościeżnicą wypełnić szczelnie pianka poliuretanową. Po rozprężeniu pianki, obciąć jej nadmiar . Po obu stronach zabezpieczyć piankę przed dopływem powietrza przez wykonanie szpachlowania zaprawą klejową. Po wykonaniu montażu osadzić skrzydła i wyregulować okucia.

6.2.Montaż parapetów zewnętrzne i wewnętrzne

Parapety zewnętrzne wykonać z blachy powlekanejo grubości 0,75 mm w kolorze brązowym. Pod blachą uzupełnić ubytki i wyprofilować warstwą wyrównawczą z zaprawy klejowej lub cementowej. Parapety winny przylegać do podłoża całą powierzchnią. Spadki wyrobić w kierunku zewnętrznym o wielkości około 1,5 %.

Mocowanie parapetów za pomocą powlekanych wkrętów z podkładką samo wulkanizującą. Parapety wewnętrzne  w kolorze ... osadzone przy użyciu pianki montażowej.

6.3, Wykończenie ścian ościeży

W przypadku uszkodzeń uzupełnić brakujące tynki po stronie wewnętrznej i na zewnątrz. Uzupełnienie tynków uszkodzonych powierzchni , szpachlowanie , gruntowanie i malowanie jednokrotnie farbą emulsyjną w kolorze ścian. Uszczelnić połączenie okna z parapetami silikonem.

7. Kontrola i odbiór robót

Roboty należy wykonać pod nadzorem posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Nadzór nad robotami ze strony Zamawiającego będzie prowadzony przez inspektora nadzoru. Odbiorowi będą podlegać etapy robót :

- montaż nowej stolarki okiennej

- uszczelnienie pianką poliuretanową

- wykończenia i malowanie ścian ościeży uszkodzonych przy wymianie okien

- regulacja skrzydeł i okuć

oraz  potwierdzenie atestami, aprobatami technicznymi użytych materiałów.

Odbiór końcowy zostanie zakończony protokołem odbioru w obecności przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika budynku.

8. Przedmiar i obmiar robót

Przedmiar robót został wykonany przez Zamawiającego na podstawie własnych przedmiaru.

Przedmiar stanowi podstawę wyceny oferty przetargowej. Ujmuje on technologię wykonania o określa podstawowe materiały. Przed dostawą i montażem, wymiary należy zweryfikować przez pomiar z natury.

9. Podstawa płatności

Podstawa płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą

10. Normy

- PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-B-02011 Obciążenia w obliczeniach. Obciążenie wiatrem

-PN-B-94000 Okucia budowlane. Podział

-PN-B-10280- Roboty malarskie budowlane farbami emulsyjnymi

- PN-B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

- PN-B- 10100 – Roboty tynkowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – 06 WYMIANA GRZEJNIKÓW

CPV 45331100-7

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót w zakresie wymiany grzejników we wskazanych pomieszczeniach Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Stasica w Szprotawie

1.2.Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie wymiany grzejników we wskazanych pomieszczeniach Sali gimnastycznej

W zakres tych robót wchodzą:

– montaż grzejników

– montaż zaworów termostatycznych

– badanie instalacji

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.4.Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i za zgodność z programem

robót, SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

2.MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i programu robót.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone

w :

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r Nr.

207.poz.2016; z późniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r „O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr.

92.poz.881; z późniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r „O systemie zgodności ( Dz.U. z 2002 r Nr.

166.poz.1360; z późniejszymi zmianami),

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Jako elementy grzejne instalacji należy stosować grzejniki stalowe dwupłytowe

O wys. 600-900mm i dł. do 1600mm

2.2.2. Jako elementy umożliwiające regulacje poboru ciepła należy stosować zawory

termostatyczne do grzejników –montaż wg instrukcji producenta

2.3.. Składowanie elementów

Wszystkie wyroby powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych opakowaniach

producenta w magazynie lub pomieszczeniach zamkniętych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku

materiałów.

4. TRANSPORT

Transport grzejników powinien odbywać się środkami krytymi na paletach dostosowanych do

ich wymiarów. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem pod warunkiem

zabezpieczenia ich przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Grzejniki i zawory

termostatyczne powinny być transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki ogólne wykonania robót

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r

(Dz. U. Nr.47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót

budowlanych.

5.2. Montaż grzejników

Montaż grzejników w Sali gimnastyczne wykonać  tak, aby odległość grzejnika od ściany wynosiła min 10 cm oraz odległość od podłogi i parapetu po 11 cm. Grzejniki należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany. Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym.

Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac

wykończeniowych. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone grzejnik należy w inny sposób

zabezpieczyć przed zabrudzeniem.

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po podłączeniu z grzejnikiem i

skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia.

5.3.Montaż zaworów termostatycznych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory

ustawić tak, aby skala regulacji widoczna była od góry.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.

Kontrola jakości robót związanych z wymiana grzejników powinna być przeprowadzona w

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „ Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych.

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli

jakości producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania

danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,

należy daną fazę robót uznać za niezgodna z wymogami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzić ponowne badanie

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

- kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót polegających na wymianie grzejników należy dokonać zgodnie z

wymaganiami PN-64/B10-400 i „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano –montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”

Przy odbiorze powinny być przedstawione następujące dokumenty:

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów(świadectwa jakości wydane przez

dostawców materiałów)

- protokoły przeprowadzenia prób szczelności na zimno i na gorąco

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Podstawa płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

- „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych.. Tom II

instalacje sanitarne i przemysłowe”

- PN-64/B-10400 „urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewań

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

- PN-EN 215:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe Cześć 1: Wymagania i badania.”

- PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

- PN-EN 442-2:1999/A1 1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”

- PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości

wody”.

10.2. Inne dokumenty

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47/2003poz.401)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – 07 ROBOTY ELEKTRYCZNE - oświetlenie

CPV 45311200 - 2

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót elektrycznych w zakresie wymiany osprzętu elektrycznego w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie

1.1. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie :

- montaż opraw oświetleniowych sufitowych.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót. ich zgodność z

przedmiarem ST zawierającą ogólne wymagania wykonani i odbioru robót, SST oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów, ich pozyskiwania podano w

Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne"

Do wykonania instalacji elektrycznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i

zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być

dokonywany według wymagań i w sposób określonych aktualnymi normami. Szczegółowy

wykaz materiałów wraz z parametrami technicznymi zawierają zestawienia wchodzące w

skład projektu wykonawczego.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej

"Wymagania ogólne" .

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,

załadunku i wyładunku materiałów.

3.3. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien

odpowiadać pod względem typów i ilości w zawartym w projekcie organizacji robót,

zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

4. Transport

4.1. Transport okablowania i urządzeń do wykonania instalacji elektrycznej wykonać zamkniętymi środkami. W czasie transportu materiał należy zabezpieczyć w sposób wykluczający uszkodzenie. Zaleca się transportowanie w producenta. powinien się odbywać przewożone

materiały oryginalnych opakowaniach

4.2. Magazynowanie

Materiały do wykonania instalacji oświetleniowej należy składować na budowie w

pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi

temperaturami..

bezpośrednio przed montażem. w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z

5. Wykonanie robót

5.1. Warunki prowadzenia robót

Wykonawca robót elektromontażowych  może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń

dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia. Że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z obowiązującymi wymogami ST cz. budowlanej.

5.2. Oświetlenie

Oświetlenie pomieszczeń - oprawy świetlówkowe przykręcane do sufitów. Szczegółowe

zestawienie opraw oświetleniowych wraz z ich parametrami technicznymi i przeznaczeniem

zawiera zestawienie w przedmiarze

5.3. Wszelkie prace instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami

przez firmy mające do tego uprawnienia i przeszkolonych ludzi. Po zakończeniu robót

przeprowadzić wymagane przepisami pomiary kontrolne.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub

innym równorzędnym dokumentem.

7. Odbiór robót

7.1. Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z przedmiarem oraz

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów ich zgodności z wystawionymi przez

dostawców lub producentów świadectwami jakości atestami, certyfikatami.. W przypadku

zastrzeżeń co do zgodności materiału i urządzeń z zaświadczeniem o jakości wystawionym

przez producenta lub dostawcę - powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się

stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom

technicznym.

8. Podstawa płatności

Podstawa płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

9. Przepisy związane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (lDZ.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z

późno zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.

Nr 80,poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.

690 z późn. zm.).

Instalacje elektryczne PN IEC 60364