STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

PROJEKT

CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ

Droga 4505F m. Żagań (ul. Dworcowa), na czas remontu kanalizacji burzowej.

Żagań 2012

SPIS TREŚCI

- Część opisowa

- Podstawa opracowania.

- Uzasadnienie oraz zasady wprowadzenia nowej organizacji ruchu.

- Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu.

- Opis projektowanego oznakowania.

- Opis techniczny.

6. Charakterystyka techniczna drogi i warunków ruchu.

7. Organizacja ruchu drogowego na czas wykonania prac instalacyjnych.

- Zestawienie instalowanych znaków drogowych.

- Część graficzna

  - Plan orientacyjny drogi, której projekt dotyczy w skali 1:10 000.

  - Plan sytuacyjny projektowanej organizacji ruchu w skali 1: 500.

  - Schematy oznakowania robót.

I. Część opisowa

- Podstawa opracowania

  - Plan sytuacyjny;

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 
z 2003 r.);

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393);

  - Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);

  - Inwentaryzacja w terenie istniejącej stałej organizacji ruchu.

- Uzasadnienie oraz zasady wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Czasową organizację ruchu wprowadza się na drodze powiatowej nr 4505F ul. Dworcowa (od ronda na pl. J. Kilińskiego do ul. R. Traugutta), łączna długość 240 m w związku z wykonaniem remontu kanalizacji burzowej.

3. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Od 1 kwietnia 2012 r. do 31 maja 2012 r.

4. Opis techniczny

Zakres prac obejmuje wykonanie remontu kanalizacji burzowej (deszczowej).

5.Opis projektowanego oznakowania

Remont kanalizacji burzowej na drodze powiatowej 4505F (ul. Dworcowej) będzie prowadzona pod ruchem. Biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu oraz zatrudnionym pracownikom, roboty na ul. Dworcowej będą prowadzone poprzez zajęcie połowy jezdni. Prace zostaną wykonane w II etapach. Etap pierwszy polegający na zajęciu lewej strony drogi wraz z chodnikiem, etap drugi zajęcie prawej strony drogi wraz z chodnikiem. Znaki zabezpieczenia robót ustawione będą zgodnie z załączonymi schematami (załączniki). Zaprojektowane oznakowanie zastosowane będzie analogicznie dla każdego następnego etapu robót. Roboty na stronie lewej zostaną wykonane w taki sam sposób jak strona prawa z uwzględnieniem zmiany znaków ostrzegawczych A-12b na A-12c. W czasie remontu umożliwić pieszym przejście chodnikiem po drugiej stronie jezdni. Wszelkie prace prowadzone w obrębie skrzyżowań i zjazdów na posesje prywatne mają być prowadzone w sposób taki by nie utrudniać korzystania z nich przez mieszkańców oraz innych uczestników ruchu. Mieszkańcy zostaną powiadomieni o utrudnianiach związanych z przebudową kolektora burzowego przed rozpoczęciem inwestycji. Obowiązki utrzymania zgodności oznakowania z niniejszym projektem oraz zabezpieczenia należytego stanu technicznego tego oznakowania spoczywa na wykonawcy robót

6. Charakterystyka techniczna drogi i warunków ruchu

Droga nr 4505F (ul. Dworcowa) pozostaje w zarządzie Powiatu Żagańskiego w Żaganiu.

Miejsce wprowadzenia zmiany organizacji ruchu:

- droga 4505F ul. Dworcowa (od ronda na pl. J. Kilińskiego do ul. R. Traugutta), łączna długość 240 m.

Droga 4505F  na tym odcinku jest:

- 1-jezdniowa o dwóch pasach ruchu,

- szerokość średnia jezdni 		- 7,5 m

- nośność nawierzchni			- 80 kN

- nawierzchnia drogi 			- masa bitumiczna,

-średnia szerokość chodnika                - 2,5m

Po dokonaniu modernizacji stała organizacja ruchu pozostanie bez zmian.

7.	Organizacja ruchu drogowego na czas wykonywania prac instalacyjnych

Oznakowanie samochodu w czasie instalowania (usuwania) znaków drogowych

w rejonie określonym w projekcie:

- znak A-14 z przodu i z tyłu samochodu,

- znak C-10 na tylnej burcie samochodu z jej lewej strony,

- włączona ostrzegawcza sygnalizacja świetlna na samochodzie.

Pracownicy wykonujący prace instalacyjne ubrani w ubrania ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym.

8. Zestawienie instalowanych znaków drogowych

| Lp. | Rodzaj znaku | Ilość w szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A-12b | 1 |  |
|  | A-12c | 1 |  |
|  | A-14 | 2 |  |
|  | B-31 | 1 |  |
|  | B-33 | 2 | 30 km/h |
|  | B-36 | 2 |  |
|  | B-42 | 2 |  |
|  | D-5 | 1 |  |
|  | U-3d | 1 |  |
|  | U-20b | 1 |  |
|  | U-23 | w miarę potrzeb |  |
|  | Tablica zmiana organizacji ruchu | 2 | Dworcowa, Traugutta |

OPRACOWAŁ: