STAROSTWO POWIATOWE ŻAGAŃ

PROJEKT

CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ

Droga 1047F  m. Studnica - Chotków, na czas remontu nawierzchni.

Żagań 2012

SPIS TREŚCI

- Część opisowa

- Podstawa opracowania.

- Uzasadnienie oraz zasady wprowadzenia nowej organizacji ruchu.

- Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu.

- Opis projektowanego oznakowania.

- Opis techniczny.

6. Charakterystyka techniczna drogi i warunków ruchu.

7. Organizacja ruchu drogowego na czas wykonania prac instalacyjnych.

- Zestawienie instalowanych znaków drogowych.

- Część graficzna

  - Plan orientacyjny drogi, której projekt dotyczy w skali 1:10 000.

  - Schematy oznakowania robót.

I. Część opisowa

1.Podstawa opracowania

  - Plan sytuacyjny;

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 
z 2003 r.);

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393);

  - Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);

  - Inwentaryzacja w terenie istniejącej stałej organizacji ruchu.

- Uzasadnienie oraz zasady wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Czasową organizację ruchu wprowadza się na drodze powiatowej nr 1047F od m. Studnic a Chotkowem od km 4+704 do km 6+364, łączna długość 1660 m w związku z wykonaniem remontu nawierzchni.

3. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Od 20 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

4. Opis techniczny

Zakres prac obejmuje wykonanie remont nawierzchni drogi powiatowej 1047F.

5.Opis projektowanego oznakowania

Remont nawierzchni na drodze powiatowej 1047F będzie prowadzona pod ruchem. Biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu oraz zatrudnionym pracownikom, roboty będą prowadzone poprzez zajęcie połowy jezdni. Prace zostaną wykonane w II etapach. Etap pierwszy polegający na zajęciu lewej strony drogi, etap drugi zajęcie prawej strony drogi. Znaki zabezpieczenia robót ustawione będą zgodnie z załączonymi schematami (załączniki). Zaprojektowane oznakowanie zastosowane będzie analogicznie dla każdego następnego etapu robót. Roboty na stronie lewej zostaną wykonane w taki sam sposób jak strona prawa z uwzględnieniem zmiany znaków ostrzegawczych A-12b na A-12c. Obowiązki utrzymania zgodności oznakowania z niniejszym projektem oraz zabezpieczenia należytego stanu technicznego tego oznakowania spoczywa na wykonawcy robót

6. Charakterystyka techniczna drogi i warunków ruchu

Droga nr 1047F pozostaje w zarządzie Powiatu Żagańskiego w Żaganiu.

Miejsce wprowadzenia zmiany organizacji ruchu:

- droga 1047F (od m. Studnice do m. Chotków w km 4+704-6+364), łączna długość 1660 m.

Droga 1047F  na tym odcinku jest:

- 1-jezdniowa o dwóch pasach ruchu,

- szerokość średnia jezdni 		- 7 m

- nośność nawierzchni			- 80 kN

- nawierzchnia drogi 			- tłuczeń,

- średnia szerokość pobocza                 - 2 m

Po dokonaniu remontu stała organizacja ruchu pozostanie bez zmian. Brak oznakowania poziomego i pionowego.

7.	Organizacja ruchu drogowego na czas wykonywania prac instalacyjnych

Oznakowanie samochodu w czasie instalowania (usuwania) znaków drogowych

w rejonie określonym w projekcie:

- znak A-14 z przodu i z tyłu samochodu,

- znak C-10 na tylnej burcie samochodu z jej lewej strony,

- włączona ostrzegawcza sygnalizacja świetlna na samochodzie.

Pracownicy wykonujący prace instalacyjne ubrani w ubrania ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym.

8. Zestawienie instalowanych znaków drogowych

| Lp. | Rodzaj znaku | Ilość w szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A-12b | 1 |  |
|  | A-12c | 1 |  |
|  | A-14 | 2 |  |
|  | B-33 | 2 | 30 km/h |
|  | B-42 | 2 |  |
|  | U-3d | 1 |  |
|  | U-20b | 1 |  |
|  | U-23 | w miarę potrzeb |  |

OPRACOWAŁ