STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

PROJEKT

- CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO NA CZAS BUDOWY CHODNIKA (II ETAP) W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1062F UL. KRASZEWSKIEGO W M. SZPROTAWA

- ŻAGAŃ 2012

SPIS TREŚCI

- Część opisowa

- Podstawa opracowania.

- Uzasadnienie wprowadzenia nowej organizacji ruchu.

- Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu.

- Opis techniczny.

5.   Charakterystyka techniczna drogi i warunków ruchu.

6.   Organizacja ruchu drogowego na czas wykonania prac instalacyjnych.

7.   Zestawienie instalowanych znaków drogowych.

- Część graficzna

  - Plan orientacyjny drogi, której projekt dotyczy w skali 1:10 000.

  - Plan sytuacyjny z zaznaczeniem istniejącej i projektowanej organizacji ruchu w skali 1: 500.

I. Część opisowa

- Podstawa opracowania

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 
z 2003 r.);

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393);

  - Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);

  - Inwentaryzacja w terenie istniejącej stałej organizacji ruchu.

- Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu

Czasową zmianę organizacji ruchu wprowadza się w celu informowania uczestników ruchu drogowego o utrudnieniach związanych z budową chodnika na drodze powiatowej nr 1062F ( ul. Kraszewskiego w m. Szprotawa).

- Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

W okresie od 31 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012

- Opis techniczny

Na drodze powiatowej 1062F wykonany zostanie II etap prac związany z budową chodnika dla pieszych na długości 172 m o szerokości 1,5 m. W celu poprawy bezpieczeństwa pracowników jak i pieszych uczestników ruchu wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zastosowane zostaną odpowiednie znaki informujące o robotach drogowych. Sama budowa chodnika nie wpłynie na płynność ruchu pojazdów kołowych. Obecnie w miejscu budowy brak jest chodników dla pieszych jak i oznakowania pionowego oraz poziomego.

5. Charakterystyka techniczna drogi i warunków ruchu

Droga nr 1062F pozostaje w zarządzie Powiatu Żagańskiego w Żaganiu.

Miejsce wprowadzenia zmiany organizacji ruchu:

- na drodze 1062F (ul. Kraszewskiego) w Szprotawie

Droga 1062F droga na tym odcinku jest:

- 1-jezdniowa o dwóch pasach ruchu,

- szerokość średnia jezdni 		- 6,5 m

- nośność nawierzchni			- 80 kN

- nawierzchnia drogi 			- masa bitumiczna

-pobocze                                    	- 1,5 m

Szczegółowe rozmieszczenie projektowanego oznakowania pionowego przedstawione zostało w części graficznej projektu na odpowiednich schematach.

6.	Organizacja ruchu drogowego na czas wykonywania prac instalacyjnych

Oznakowanie samochodu w czasie instalowania (usuwania) znaków drogowych

w rejonie określonym w projekcie:

- znak A-14 z przodu i z tyłu samochodu,

- znak C-10 na tylnej burcie samochodu z jej lewej strony,

- włączona ostrzegawcza sygnalizacja świetlna na samochodzie.

Pracownicy wykonujący prace instalacyjne ubrani w ubrania ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym.

- Zestawienie instalowanych znaków drogowych

| Lp. | Rodzaj znaku | Ilość w szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-14 | 2 |  |
| 2 | B-33 | 2 | 30km/h |

OPRACOWAŁ