Pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się wspólnie

o udzielenie zamówienia

Załącznik Nr 1a

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

.........................................., dnia ................................

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowego remontera nawierzchni dróg”

Marka i model: .........................................................................................................................

Remonter fabrycznie nowy, rok produkcji pojazdu (podać) - ……………………r.  (2015 lub 2016)

| Minimalne wymagania techniczne | Wpisać dane oferowanego remontera |
| --- | --- |
| Własne, jednoosiowe podwozie przystosowane do holowania za ciągnikiem z przyczepą. Podwozie zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Homologowane |  |
| Ucho zaczepu oczkowego z regulacją wysokości. |  |
| Układ hamulcowy pneumatyczny, zasilany od pojazdu holującego. |  |
| Zbiornik grysu o pojemności minimum 0,4 m3 |  |
| Zbiornik na emulsję o pojemności minimum 1,0 m3 z możliwością napełniania od góry. |  |
| Pompa emulsji zębata do transportu emulsji ze zbiornika do głowicy roboczej. |  |
| Ręczna lanca natryskowa |  |
| Wysokoprężny silnik spalinowy do napędu zespołów remontera. |  |
| Instalacja elektryczna 24 V |  |
| Palnik gazowy do podgrzewania emulsji zasilany z butli gazowej lub palnik na olej ze zbiornikiem na olej opałowy. |  |
| Składany wysięgnik z pulpitem sterowniczym, przewodami doprowadzającymi grys, powietrze i emulsję oraz głowicą roboczą do aplikacji mieszanki emulsji i gryzu w miejsce naprawy – wyposażony w pneumatyczny teleskop utrzymujący zadaną pozycję. |  |
| Układ przepłukujący do oczyszczenia układu podajacego emulsję. |  |
| Dmuchawa do wytwarzania strumienia powietrza. |  |
| System oświetlenia ostrzegawczego (oznakowanie i oświetlenie zgodne z Prawem o ruchu drogowycm) |  |
| Oferowany przedmiot dostawy musi posiadać: kartę lub książkę gwarancyjną, deklarację zgodności CE, instrukcję w języku polskim, katalog części zamiennych oraz inne wymagane prawem dokumenty maszyny (wymagane atesty); remonter musi spełniać warunki techniczne zgodne z polskimi i europejskimi normami. |  |

………………………………………... dnia ……………………………

…………………………………………………………………….

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y