STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

PROJEKT

CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W OBRĘBIE  			SKRZYŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH

1071F i 1072Fw m. Dzietrzychowice.

Żagań 2017

SPIS TREŚCI

- Część opisowa

- Podstawa opracowania.

- Uzasadnienie oraz zasady wprowadzenia nowej organizacji ruchu.

- Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu.

- Opis projektowanego oznakowania.

- Opis techniczny.

6. Charakterystyka techniczna drogi i warunków ruchu.

7. Organizacja ruchu drogowego na czas wykonania prac instalacyjnych.

- Zestawienie instalowanych znaków drogowych.

- Część graficzna

  - Plan orientacyjny drogi, której projekt dotyczy w skali 1:10 000.

  - Plan sytuacyjny projektowanej organizacji ruchu w skali 1: 500.

I. Część opisowa

- Podstawa opracowania

  - Plan sytuacyjny;

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 
z 2003 r.);

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393);

  - Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);

  - Inwentaryzacja w terenie istniejącej stałej organizacji ruchu.

- Uzasadnienie oraz zasady wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Czasową organizację ruchu wprowadza się na drodze powiatowej nr 1071F i 1072F w m. Dzietrzychowice Opracowanie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni chodników wraz z budową nowego chodnika w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych.

W związku z rozpoczęciem inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni drogi.

3. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

przewidywany: od 1 kwietnia 2017 r. do końca realizacji przebudowy to jest 30 listopad 2017.

4.   Opis techniczny

Zakres prac obejmuje przebudowę drogi polegającą na położeniu nawierzchni asfaltowej i budowie chodników dlapieszych.

5.Opis projektowanego oznakowania

W związku z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1071F i 1072F w m.  Dzietrzychowice na długości w obu kierunkach 150 mb (przebudowa nawierzchni drogi) konieczne będzie wprowadzenie oznakowania ułatwiającego ruch drogowy w czasie przebudowy. W związku z małym zakresem prac na krótkim odcinku drogi zachodzi konieczność prowadzenia prac budowlanych pod ruchem drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnieni dojazdu dla właścicieli posesji przy których będą prowadzone prace budowlane.  Szczegółowe oznakowanie przedstawione zostało w części graficznej projektu. Obowiązki utrzymania zgodności oznakowania z nie mniejszym projektem oraz zabezpieczenia należytego stanu technicznego tego oznakowania spoczywa na wykonawcy robót

6. Charakterystyka techniczna drogi i warunków ruchu

Droga nr 1071F i 1072F w m. Dzietrzychowice pozostaje w zarządzie Powiatu Żagańskiego w Żaganiu.

Miejsce wprowadzenia zmiany organizacji ruchu:

- obręb skrzyżowania dróg powiatowych 1071F i 1072F w m. Dzietrzychowice (koło    kościoła).

Droga 1071F na tym odcinku jest:

- 1-jezdniowa o dwóch pasach ruchu,

- szerokość średnia jezdni 		- 6 m

- nośność nawierzchni			- 80 kN

- nawierzchnia drogi 			- utwardzona,

- pobocze                           - śr. szer. 3,5 m

Droga 1072F na tym odcinku jest:

- 1-jezdniowa o dwóch pasach ruchu,

- szerokość średnia jezdni 		- 6 m

- nośność nawierzchni			- 60 kN

- nawierzchnia drogi 			- utwardzona,

- pobocze                           - śr. szer. 4 m

W rejonie zmiany organizacji ruchu nie występuje oznakowanie pionowe.

7.	Organizacja ruchu drogowego na czas wykonywania prac instalacyjnych

Oznakowanie samochodu w czasie instalowania (usuwania) znaków drogowych

w rejonie określonym w projekcie:

- znak A-14 z przodu i z tyłu samochodu,

- znak C-10 na tylnej burcie samochodu z jej lewej strony,

- włączona ostrzegawcza sygnalizacja świetlna na samochodzie.

Pracownicy wykonujący prace instalacyjne ubrani w ubrania ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym.

8. Zestawienie montowanych znaków drogowych

| Lp. | Rodzaj znaku | Ilość w szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-12b | 1 |  |
| 2. | A-12c | 1 |  |
| 3. | A-14 | 2 |  |
| 4. | A-28 | 2 |  |
| 5. | B-33 | 2 | 30km/h |

OPRACOWAŁ: