STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

PROJEKT

CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W CIĄGU DROGI

POWIATOWEJ

1066F w m. Bożnów.

Żagań 2017

SPIS TREŚCI

- Część opisowa

- Podstawa opracowania.

- Uzasadnienie oraz zasady wprowadzenia nowej organizacji ruchu.

- Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu.

- Opis projektowanego oznakowania.

- Opis techniczny.

6. Charakterystyka techniczna drogi i warunków ruchu.

7. Organizacja ruchu drogowego na czas wykonania prac instalacyjnych.

- Zestawienie instalowanych znaków drogowych.

- Część graficzna

  - Plan orientacyjny drogi, której projekt dotyczy w skali 1:10 000.

  - Plan sytuacyjny projektowanej organizacji ruchu w skali 1: 500.

I. Część opisowa

- Podstawa opracowania

  - Plan sytuacyjny;

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 
z 2003 r.);

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393);

  - Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);

  - Inwentaryzacja w terenie istniejącej stałej organizacji ruchu.

- Uzasadnienie oraz zasady wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Czasową organizację ruchu wprowadza się na drodze powiatowej nr 1066Fw m. Bożnów w związku z rozpoczęciem inwestycji polegającej na przebudowie drogi.

3. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

przewidywany: od 15 czerwca 2017 r. do końca realizacji przebudowy to jest 30 marca 2018.

4.   Opis techniczny

Zakres prac obejmuje przebudowę drogi polegającą na budowie chodników dla pieszych i położeniu nowej nawierzchni asfaltowej.

5.Opis projektowanego oznakowania

W związku z przebudową drogi 1066F w m. Bożnów na długości 4,5 km mb (przebudowa nawierzchni drogi i budowa chodników dla pieszych) konieczne będzie wprowadzenie oznakowania ułatwiającego ruch drogowy w czasie przebudowy. W związku z dużym zakresem prac na długim odcinku drogi zachodzi konieczność prowadzenia prac budowlanych pod ruchem drogowym. Prace związane z  modernizacją drogi prowadzone będą w systemie połówkowym. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnieni dojazdu dla właścicieli posesji przy których będą prowadzone prace budowlane.  Szczegółowe oznakowanie przedstawione zostało w części graficznej projektu. Obowiązki utrzymania zgodności oznakowania z nie mniejszym projektem oraz zabezpieczenia należytego stanu technicznego tego oznakowania spoczywa na wykonawcy robót

6. Charakterystyka techniczna drogi i warunków ruchu

Droga nr 1066F w m. Bożnowie pozostaje w zarządzie Powiatu Żagańskiego w Żaganiu.

Miejsce wprowadzenia zmiany organizacji ruchu:

- DP 1066F w m. Bożnow, 20 m od Drogi krajowej 12 do 10 m od drogi wojewódzkiej 296.

Droga 1066F na tym odcinku jest:

- 1-jezdniowa o dwóch pasach ruchu,

- szerokość średnia jezdni 		- 4,5 m

- nośność nawierzchni			- 80 kN

- nawierzchnia drogi 			- masa asfaltowa,

- pobocze                           - śr. szer. 2 m

W rejonie zmiany organizacji ruchu występuje oznakowanie pionowe, które po wykonaniu przebudowy pozostanie bez zmian.

7.	Organizacja ruchu drogowego na czas wykonywania prac instalacyjnych

Oznakowanie samochodu w czasie instalowania (usuwania) znaków drogowych

w rejonie określonym w projekcie:

- znak A-14 z przodu i z tyłu samochodu,

- znak C-10 na tylnej burcie samochodu z jej lewej strony,

- włączona ostrzegawcza sygnalizacja świetlna na samochodzie.

Pracownicy wykonujący prace instalacyjne ubrani w ubrania ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym.

8. Zestawienie montowanych znaków drogowych

| Lp. | Rodzaj znaku | Ilość w szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-12b | 1 |  |
| 2. | A-12c | 1 |  |
| 3. | A-14 | 2 |  |
| 4. | A-28 | 2 |  |
| 5. | B-33 | 2 | 30km/h |

OPRACOWAŁ: