- Zielona Góra 2018-06-25

| - Inwestor: - Powiat Żagański - ul. Dworcowa 39 - 68-100 Żagań |  |
| --- | --- |

- Kosztorys ofertowy

- Nazwa budowy: Szpital ul.  Żelazna w Żaganiu

- Adres budowy: ul. Żelazna dz.nr 1022, 68-100 Żagań

- Obiekt: Przebudowa pomieszczeń izby przyjęć i przystosowanie istniejących pomieszczeń  szpitala  na potrzeby poradni "K"

- Rodzaj robót: Instalacje elektryczne

- CPV: 45310000-3, Roboty instalacyjne elektryczne

- Podstawa opracowania: KNNR 5, KNR 4-03, EM-01, KNNR Wacetob 9, AW

| - Sporządził: - mgr inż. Janusz Waloszek - upr. bud. nr 181/84/Zg |  |
| --- | --- |

### Tabela elementów

| - Lp. | # Nazwa | ## R | ## M | ## S | ## Kw. stała | ## Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1. | - Prace demontażowe istniejących instalacji elektrycznych - Ilość r-g: 8,0000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2. | - Montaż zabezpieczeń w istniejącej rozdzielni piętrowej - Ilość r-g: 0,9604 |  |  |  |  |  |
| - 3. | - Montaż przewodów instalacyjnych elektrycznych - Ilość r-g: 52,3088 |  |  |  |  |  |
| - 4. | - Montaż osprzętu instalacyjnego elektrycznego - Ilość r-g: 11,3642 |  |  |  |  |  |
| - 5. | - Montaż instalacji sieci strukturalnej - Ilość r-g: 6,2600 |  |  |  |  |  |
| - 6. | - Montaż opraw oświetleniowych - Ilość r-g: 10,8200 |  |  |  |  |  |
| - 7. | - Pomiary elektryczne - Ilość r-g: 21,8400 |  |  |  |  |  |

# Kosztorys ofertowy

| - Lp. | - Podstawa - wyceny | - Opis pozycji kosztorysowych | - Obmiar | - J.m. | - Koszt jedn. | - Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - Prace demontażowe istniejących instalacji elektrycznych |  |  |  |  |
| - 1 | - AW-149 | - Prace demontażowe istniejących instalacji elektrycznych | - 8,00 | - r-g |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |
| - 2 |  | - Montaż zabezpieczeń w istniejącej rozdzielni piętrowej |  |  |  |  |
| - 2 | - KNNR 5 - 0407-010-020 | - Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - Wyłączniki nadprądowe 1-bieg.S 301 B 10A | - 1,00 | - szt |  |  |
| - 3 | - KNNR 5 - 0407-03010-020 | - Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy - Wyłącznik p/porażeniowy P 312 B 16A/30 mA | - 3,00 | - szt |  |  |
| - 4 | - KNNR 5 - 0408-040-020 | - Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych. Szyna łączeniowa 1-biegunowa | - 1,00 | - szt |  |  |
| - 5 | - KNNR 5 - 0408-010-020 | - Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych. Szyna nośna | - 1,00 | - szt |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |
| - 3 |  | - Montaż przewodów instalacyjnych elektrycznych |  |  |  |  |
| - 6 | - KNNR 5 - 1207-010-040 | - Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła | - 236,00 | - m |  |  |
| - 7 | - KNNR 5 - 1207-030-040 | - Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - beton | - 22,00 | - m |  |  |
| - 8 | - KNNR 5 - 1209-050-020 | - Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 cegły | - 4,00 | - szt |  |  |
| - 9 | - KNNR 5 - 1209-060-020 | - Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 1/2 cegły | - 3,00 | - szt |  |  |
| - 10 | - KNNR 5 - 1209-010-020 | - Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu gazobetonowym, długość przebicia do 15 cm | - 2,00 | - szt |  |  |
| - 11 | - KNNR 5 - 0204-050-040 | - Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp-750 V,3x1,5 mm2 | - 130,00 | - m |  |  |
| - 12 | - KNNR 5 - 0204-050-040 | - Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp-750 V,4x 1,5 mm2 | - 20,00 | - m |  |  |
| - 13 | - KNNR 5 - 0204-050-040 | - Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp-750 V,3x2,5 mm2 | - 126,00 | - m |  |  |
| - 14 | - KNNR 5 - 1208-010-040 | - Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm | - 258,00 | - m |  |  |
| - 15 | - KNNR 5 - 1208-050-060 | - Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | - 0,10 | - m3 |  |  |
| - 16 | - KNNR 5 - 0102-050-040 | - Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | - 20,00 | - m |  |  |
| - 17 | - KNNR 5 - 0203-010-040 | - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur - YDYp-750 V,3x1,5 mm2 | - 5,00 | - m |  |  |
| - 18 | - KNNR 5 - 0203-010-040 | - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur - YDYp-750 V,3x2,5 mm2 | - 15,00 | - m |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |
| - 4 |  | - Montaż osprzętu instalacyjnego elektrycznego |  |  |  |  |
| - 19 | - KNNR 5 - 0301-100-020 | - Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z gazobetonu | - 5,00 | - szt |  |  |
| - 20 | - KNNR 5 - 0301-110-020 | - Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły | - 13,00 | - szt |  |  |
| - 21 | - KNNR 5 - 0302-010-020 | - Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze - Puszki instal.fi 60 mm do ścian gipsowych | - 5,00 | - szt |  |  |
| - 22 | - KNNR 5 - 0302-020-020 | - Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm podwójne | - 2,00 | - szt |  |  |
| - 23 | - KNNR 5 - 0302-010-020 | - Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze | - 9,00 | - szt |  |  |
| - 24 | - KNR 4-03 - 0904-02-090 | - Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych o przekr.żył do 2,5mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t.I p.t.bez zadławienia przewodów.4 odgałęzienia | - 18,00 | - kpl |  |  |
| - 25 | - KNNR 5 - 0306-020-020 | - Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych | - 2,00 | - szt |  |  |
| - 26 | - KNNR 5 - 0306-030-020 | - Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe | - 2,00 | - szt |  |  |
| - 27 | - KNNR 5 - 0307-010-020 | - Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | - 1,00 | - szt |  |  |
| - 28 | - KNNR 5 - 0308-030-020 | - Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 | - 6,00 | - szt |  |  |
| - 29 | - KNNR 5 - 0308-030-020 | - Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 - Gniazda wtyczkowe p/t pojedyncze z uziem. DATA | - 4,00 | - szt |  |  |
| - 30 | - KNNR 5 - 0308-050-020 | - Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 - Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 16A p/t IP44 | - 1,00 | - szt |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |
| - 5 |  | - Montaż instalacji sieci strukturalnej |  |  |  |  |
| - 31 | - EM-01 - 0108-02-020 | - Gniazdo podtynkowe - Gniazda komp.p/t RJ45 | - 2,00 | - szt |  |  |
| - 32 | - EM-01 - 0106-01-020 | - Moduł nieekranowany - Moduł RJ45 | - 4,00 | - szt |  |  |
| - 33 | - EM-01 - 0102-01-133 | - Układanie odcinków poziomych - UTP 4x2x0,5 | - 3,20 | - 100 m |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |
| - 6 |  | - Montaż opraw oświetleniowych |  |  |  |  |
| - 34 | - KNNR 5 - 0502-040-090 | - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 4x40 W - Oprawa oświetleniowa n/t 4x14W IP20 | - 10,00 | - kpl |  |  |
| - 35 | - KNNR 5 - 0504-020-090 | - Oprawy oświetleniowe żarowe porcelanowe bryzgoodporne, strugoodporne przykręcane - Oprawy bryzgoszczelne do przykręcania typu downlight 2x18W IP44 | - 1,00 | - kpl |  |  |
| - 36 | - KNNR 5 - 0504-020-090 | - Oprawy oświetleniowe żarowe porcelanowe bryzgoodporne, strugoodporne przykręcane - Oprawa naścienna na świetlówki kompaktowe 18 W IP44 | - 2,00 | - kpl |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |
| - 7 |  | - Pomiary elektryczne |  |  |  |  |
| - 37 | - KNNR 5 - 1301-010-108 | - Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 | - 5,00 | - pomiar |  |  |
| - 38 | - KNNR 5 - 1304-050-020 | - Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | - 1,00 | - szt |  |  |
| - 39 | - KNNR 5 - 1304-060-020 | - Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar | - 22,00 | - szt |  |  |
| - 40 | - KNNR 5 - 1305-010-172 | - Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | - 1,00 | - próba |  |  |
| - 41 | - KNNR 5 - 1305-020-172 | - Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | - 10,00 | - próba |  |  |
| - 42 | - KNNR Wacetob 9 - 1201-020-020 | - Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | - 4,00 | - szt |  |  |
| - 43 | - KNNR Wacetob 9 - 1201-030-020 | - Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | - 27,00 | - szt |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |
|  |  | - Razem kosztorys: |  |  |  |  |