Załącznik 6/2

1.  Metryka

JNI - 01024848

Most na rzece w ciągu drogi powiatowej nr 1070F w km 6+955, miejscowość Chotków.

Przeszkoda: rzeka Brzeźniczanka

Trwałość: most stały

Rok budowy: przed 1945 r.

- Opis techniczny obiektu

2.1. Ustrój nośny i pomost

Jest to most jednoprzęsłowy. Ustrój nośny obiektu stanowi sklepienie jednokrzywiznowe żelbetowe o przekroju porzecznym płytowym z jazdą górą. Grubość konstrukcji łuku wynosi ok. 0,45 m. Na zewnętrznych krawędziach łuku wykonane są betonowe ścianki nadłuczy, przechodzące w okolicy podparcia łuku w skrzydła wtopione w nasyp drogi. Długość całkowita mostu wynosi 15,17 m. W przekroju poprzecznym jezdnia na obiekcie posiada jednostronny spadek o wartości 5% w stronę górnej wody. Na sklepieniu żelbetowym znajduje się warstwa izolacji i zasypka, na której położona jest podbudowa oraz nawierzchnia bitumiczna. Jezdnia na obiekcie ma szerokość 5,86 m, jest obustronnie obdzielona od balustrady betonowej poboczem gruntowym o szerokości 2,02 m,   od  strony górnej wody i 1,87 m od strony dolnej wody. Dodatkowo od strony górnej wody jezdnie od pobocza oddziela kamienny krawężnik. Szerokość całkowita mostu wynosi 10,55 m, szerokość ustroju nośnego 10,44 m.

2.2. Podpory

Konstrukcja nośna mostu opiera się przypuszczalnie bezpośrednio na betonowych fundamentach. Lewobrzeżna podpora jest osłonięta ścianką szczelną drewnianą, zapewne w ten sam sposób zabezpieczono podporę prawobrzeżną, lecz nie można tego jednoznacznie stwierdzić z powodu zalegającego gruntu. Żelbetowe skrzydła wtopione są w nasyp drogi. Skarpy przy moście są umocnione kamieniami i porośnięte roślinnością.

2.3. Dojazdy

Obiekt usytuowany jest w łuku drogi. Na dojazdach do obiektu jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczną. Jezdnia od strony górnej wody jest ograniczona krawężnikami. Na dojazdach do obiektu nie ma chodników, a jedynie pobocze gruntowe silnie porośnięte trawą. Na dojeździe do obiektu nie występują bariery energochłonne.

Podstawowe wymiary:

- długość całkowita			15,17	m

- szerokość całkowita			10,55	m

- rozpiętości przęsła 			  7,7	m

- światło poziome 				  7,4	m

- światło pionowe				  2,22	m

- szerokość w świetle balustrad		  9,75	m

- szerokość jezdni				  5,86	m

3. Stan techniczny obiektu

3.1. Przeszkoda

Rzeka przepływająca pod mostem jest o charakterze nizinnym. Koryto rzeki pod mostem jest proste o brzegach naturalnych, umocnionych ścianką szczelną drewnianą. Brak jest podmyć i śladów przemieszczania się nurtu. Dno piaszczysto – kamieniste. Woda płynie dość wolno prawie całą szerokością koryta (fot. 5, 12-14).

3.2. Dojazdy

Nawierzchnia

Nawierzchnia jezdni posiada spękania na krawędziach jezdni oraz niewielkie nierówności. Na poboczu jezdni zalega piach utrudniający odprowadzenie wody z jezdni. Pobocza ziemne są silnie porośnięte trawą, nieznacznie zawyżone w stosunku do nawierzchni co utrudnia właściwe odwodnienie drogi  (fot. 1).

3.3. Most

#### Ustrój nośny i pomost

Łukowy ustrój nośny nie jest w zbyt dobrym stanie technicznym. Na całej powierzchni łuku od spodu występują miejsca, gdzie stwierdzono rysy i w tych miejscach wykwity węglanu wapnia wypłukanego z konstrukcji oraz zacieki spowodowane nieszczelną izolacją lub jej brakiem w tych miejscach. Podobne zjawiska stwierdzono na krawędziach zewnętrznych łuku. Stwierdzono również zanieczyszczenia oraz omszenia powierzchni łuku. Zauważone nierówności powierzchni betonu są wynikiem niestarannego betonowania tych elementów (fot. 5, 6, 10-12).

Murki nadłucza znajdują się w nienajlepszym stanie technicznym. Zaobserwowano zanieczyszczenia, omszenie oraz zacieki wodne spowodowane spływaniem wody z obiektu. Widoczne są również spękania, pęknięcia oraz rysy i w tych miejscach wykwity węglanu wapnia wypłukanego z konstrukcji. Stwierdzono również odspojenie murku nadłucza od betonowej balustrady mostu (fot. 5-9).

Bitumiczna nawierzchnia jezdni znajduje się w dobrym stanie technicznym. Stwierdzono niewielkie nierówności. Na poboczach jezdni zalega piach po akcji zimowej, który utrudnia odprowadzenie wody z obiektu (fot. 1, 2).

Betonowa balustrada występująca na obiekcie jest zanieczyszczona oraz omszona. Występują również pęknięcia oraz ubytki betonu. Na obiekcie nie ma urządzeń dylatacyjnych (fot. 1-4).

Podpory

Podporowe części łuku znajdują się w nienajlepszej kondycji technicznej. Widoczne są zanieczyszczenia oraz omszenia powierzchni. Od spodu konstrukcji widoczne są zacieki wodne spowodowane nieszczelną izolacją lub jej brakiem w tych miejscach. Stwierdzono także wykwity węglanu wapnia wypłukanego z konstrukcji, zawilgocenia na poziomie wahań zwierciadła wody oraz ubytki drewna w ściance szczelnej (fot. 5, 12-14).

- Wnioski i zalecenia

Ocena konstrukcji

Tabela 1. Uszkodzenia poszczególnych elementów i ich ocena.

|  | Element | Uszkodzenia | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nasypy i skarpy | NT | 4 |
| 2 | Nawierzchnia jezdni | NA RA | 4 |
| 2a | Nawierzchnia chodników |  |  |
| 3 | Poręcze, bariery | NB WB RB UB | 3 |
| 4 | Belki podporęczowe |  |  |
| 5 | Urządzenia odwadniające |  |  |
| 6 | Izolacja pomostu |  | 2 |
| 7 | Konstrukcja pomostu (płyta) |  |  |
| 8 | Dźwigary główne | NB CB OB KB RB | 3 |
| 9 | Łożyska |  |  |
| 10 | Urządzenia dylatacyjne |  |  |
| 11 | Przyczółki i fundamenty | NB CB OB KB RB | 3 |
| 12 | Filary i fundamenty |  |  |
| 13 | Urządzenia obce |  |  |
| 14 | Mechanizm ruchu przęseł |  |  |
| 15 | Koryto rzeki |  | 4 |
| 16 | Przeguby |  |  |
| 17 | Mury oporowe |  |  |
| 18 | Pylony |  |  |
| 19 | Zewnętrzne cięgna |  |  |

| Średnia ocen | 3,3 |
| --- | --- |
| Ocena pomostu i dźwigarów | 3 |
| Ocena przyczółków i filarów | 3 |
| OCENA CAŁEGO OBIEKTU | 3 |

Skala ocen:

- 5 - odpowiedni - bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do stwierdzenia 					podczas przeglądu,

- 4 - zadowalający - wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń 					pogarszających wygląd estetyczny,

- 3 - niepokojący - wykazuje uszkodzenia, których nie naprawienie spowoduje 					skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji,

- 2 - niedostateczny - wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, 					ale możliwe do naprawy,

- 1 - przedawaryjny - wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące 					przydatność użytkową,

- 0 – awaryjny - uległ zniszczeniu lub przestał istnieć.

Zalecenia

Ogólnie można stwierdzić, obiekt nie znajduje się w zbyt dobrym stanie technicznym. Generalnie obiekt bez żadnych przeszkód można eksploatować na dotychczasowych zasadach, ale stwierdzono szereg lokalnych nieprawidłowości, które w efekcie obniżyły ocenę poszczególnych elementów. Głównym problemem jest przeciekająca przez konstrukcje łuku woda, powodująca degradację materiału i powolne obniżanie właściwości użytkowych obiektu, a także stwierdzone w wielu miejscach rysy, (powstałe prawdopodobnie od skurczu betonu, ale być może i od przeciążenia obiektu). Zważywszy dodatkowo na wiek mostu należy stwierdzić, że okres jego eksploatacji zbliża się nieuchronnie do końca. Aby powstrzymać postępujące procesy korozyjne w konstrukcji należałoby dokonać całkowitego odkrycia konstrukcji łuku i wykonać nowe warstwy izolacji przeciwwodnej, zainiektować rysy, wykonać zabezpieczenie powierzchniowe betonu łuku i nadłuczy. Dodatkowo należałoby określić aktualną jakość betonu, co pozwoliłoby określić klasę mostu. Jest to kosztowny zakres prac, więc należałoby się zastanowić nad możliwością przebudowy obiektu, dostosowując jego parametry techniczne i ruchowe do obowiązujących obecnie wymagań.

Nie ma możliwości naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości w ramach bieżącego utrzymania mostu.

Wykonał:

mgr inż. Zbigniew Kokoszka