Załącznik 6/1

1. Metryka

#### JNI - 01024820

Most na rzece w ciągu drogi powiatowej nr 1053F w km 17+240, miejscowość Wichów.

Przeszkoda: ciek bez nazwy

Trwałość: most stały

Rok budowy: przed 1945

- Opis techniczny obiektu

2.1. Ustrój nośny

Ustrój nośny mostu stanowi płyta żelbetowa  wsparta na dwóch żelbetowych przyczółkach. Rozpiętość teoretyczna przęsła wynosi 3,00 m, a długość w świetle podpór 2,52 m. W przekroju poprzecznym górna powierzchnia płyty posiada dwustronny spadek o wartości 0,5 % skierowany od osi jezdni w stronę górnej wody i 2,5 % skierowany od osi jezdni w stronę dolnej wody. Górna powierzchnia płyty pomostowej zaizolowana jest prawdopodobnie warstwą papy na lepiku. Na izolacji ułożona jest warstwa ochronna z betonu, warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna nawierzchni jezdni. Jezdnia na obiekcie o szerokości 4,50 m nie jest ograniczona krawężnikami, a jedynie poboczem gruntowym. Na obiekcie w obrębie przęsła, występują obustronne gzymsy o szerokości 0,9 m. W betonowych gzymsach o grubości zmiennej od 0,18 do 0,33 cm osadzona jest stalowa balustrada o wysokości 1,13 m. Obiekt połączony jest z dojazdami bezdylatacyjnie. Nawierzchnia jezdni na dojazdach do obiektu wykonana jest z betonu asfaltowego. Szerokość całkowita obiektu wynosi 8,16 m.

2.2. Podpory

Konstrukcja nośna mostu opiera się na żelbetowych przyczółkach. Przyczółki wykonane są w postaci masywnej konstrukcji z obustronnymi skrzydłami. Krawędź korpusu tworzy z osią jezdni kąt 69o. Długość korpusów mierzona wzdłuż podpory wynosi 8,40 m.

2.3. Dojazdy

Obiekt usytuowany jest na prostym odcinku drogi. Na dojazdach do obiektu jezdnia posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego. Jezdnia nie jest ograniczona krawężnikami. Na dojazdach występuje pobocze gruntowe silnie porośnięte trawą. Brak jest barier energochłonnych.

Podstawowe wymiary:

- długość całkowita		6,15	m

- szerokość całkowita		8,16	m

- rozpiętości przęsła 		3,00	m

- światło poziome 			2,52	m

- światło pionowe			0,97	m

- szerokość w świetle poręczy	7,76	m

- szerokość jezdni			4,50	m

3. Stan techniczny obiektu

3.1. Przeszkoda

Rzeka przepływająca pod mostem jest o charakterze nizinnym. Koryto rzeki jest proste o brzegach naturalnych, nie umocnionych. Brak jest podmyć i śladów przemieszczania się nurtu. Dno piaszczysto-mulisto-kamieniste. Woda jest bardzo zanieczyszczona i praktycznie nie płynie (fot. 5, 8, 10).

3.2. Dojazdy

Nawierzchnia

Nawierzchnia jezdni znajduje się w nienajlepszym stanie technicznym. Warstwa ścieralna nawierzchni jezdni jest nierówna, spękana. W miejscu pęknięć nawierzchni występują ubytki betonu asfaltowego (fot. 1).

3.3. Most

##### Ustrój nośny i pomost

Żelbetowa płyta stanowiąca ustrój nośny obiektu znajduje się w dość dobrym stanie technicznym. Na spodzie płyty stwierdzono połacia porośnięte glonami oraz zanieczyszczenia wynikające prawdopodobnie z faktu wykraplania się wilgoci na spodzie konstrukcji. Widoczne są miejsca, w których następuję odspojenie fragmentów otuliny betonowej prętów zbrojeniowych. W miejscach tych pręty korozji ulęgają (fot. 5-9).

Gzymsy płyty znajdują się w dostatecznym stanie technicznym. Wyraźnie widać na nich omszenia, zanieczyszczenia oraz poziome pęknięcia. Na poziomych częściach gzymsu występują zanieczyszczenia oraz porastająca roślinność (fot. 3, 5, 6).

Nawierzchnia jezdni na moście, podobnie jak na dojazdach, znajduje się w nienajlepszym stanie technicznym. Stwierdzono nierówności, spękania oraz ubytki betonu asfaltowego w warstwie ścieralnej nawierzchni. Na poboczach jezdni zalega piach, który utrudnia odprowadzenie wody z obiektu  (fot. 1, 2).

Na poszczególnych elementach poręczy stwierdzono duże ubytki powłok malarskich oraz ogniska powierzchniowej korozji stali (fot. 2-4).

##### Podpory

Żelbetowe skrzydła podpór znajdują się w dobrej kondycji technicznej. Widoczne są zanieczyszczenia oraz porastające mchy na powierzchni skrzydeł (fot. 5, 6). W nieco gorszym stanie znajdują się korpusy przyczółków. W dolnej części przyczółka widoczne są znaczne ubytki betonu. Powierzchnia przyczółków jest zanieczyszczona oraz porośnięta mchem.  Zauważone nierówności powierzchni betonu na korpusach i skrzydłach podpór są wynikiem niestarannego betonowania tych elementów (fot. 5-8).

- Wnioski i zalecenia

###### Ocena konstrukcji

Tabela 1. Uszkodzenia poszczególnych elementów i ich ocena.

|  | Element | Uszkodzenia | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nasypy i skarpy | NT WT | 3 |
| 2 | Nawierzchnia jezdni | NA KA RA UA | 3 |
| 2a | Nawierzchnia chodników |  |  |
| 3 | Poręcze, bariery | NS AS KS | 3 |
| 4 | Belki podporęczowe | NB WB CB RB | 3 |
| 5 | Urządzenia odwadniające |  |  |
| 6 | Izolacja pomostu |  | 4 |
| 7 | Konstrukcja pomostu (płyta) |  |  |
| 8 | Dźwigary główne | NB WB RB UB KZ | 4 |
| 9 | Łożyska |  |  |
| 10 | Urządzenia dylatacyjne |  |  |
| 11 | Przyczółki i fundamenty | NB WB RB UB | 4 |
| 12 | Filary i fundamenty |  |  |
| 13 | Urządzenia obce |  |  |
| 14 | Mechanizm ruchu przęseł |  |  |
| 15 | Koryto rzeki | NT | 3 |
| 16 | Przeguby |  |  |
| 17 | Mury oporowe |  |  |
| 18 | Pylony |  |  |
| 19 | Zewnętrzne cięgna |  |  |

| Średnia ocen | 3,4 |
| --- | --- |
| Ocena pomostu i dźwigarów | 4 |
| Ocena przyczółków i filarów | 4 |
| OCENA CAŁEGO OBIEKTU | 3,4 |

Skala ocen:

- 5 - odpowiedni - bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do stwierdzenia 					podczas przeglądu,

- 4 - zadowalający - wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń 					pogarszających wygląd estetyczny,

- 3 - niepokojący - wykazuje uszkodzenia, których nie naprawienie spowoduje 					skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji,

- 2 - niedostateczny - wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, 					ale możliwe do naprawy,

- 1 - przedawaryjny - wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące 					przydatność użytkową,

- 0 - awaryjny - uległ zniszczeniu lub przestał istnieć.

Zalecenia

Ogólnie można stwierdzić, że obiekt znajduje się w dość dobrym stanie technicznym i może być nadal użytkowany bez ograniczeń. Zaobserwowano jednak występowanie niekorzystnych zjawisk mogących w przyszłości wpłynąć na pogorszenie jego kondycji technicznej.

W celu zatrzymania tych niekorzystnych zjawisk fizycznych, na obiekcie w ramach prac utrzymaniowych powinno się oczyścić i zabezpieczyć powierzchniowo wsporniki płyty oraz gzymsy, uzupełnić ubytki betonu w korpusie przyczółka, a także wykonać nowe powłoki malarskie na balustradach po wcześniejszym oczyszczeniu stali z rdzy i starej farby. Warstwa ścieralna nawierzchni jezdni miejscami wymaga naprawy.

Przewidywany zakres prac:

- wykonanie napraw gzymsów				- 15 m2

- antykorozyjne zabezpieczenie poręczy stalowych		- 12 m2

- uzupełnienie ubytków betonu				- 0,5 m3

Wykonał:

mgr inż. Zbigniew Kokoszka: